АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Проектный этап выполнен отделом территориального планирования и градостроительного зонирования ОАО «ПИ «Тверьгражданпроект» в составе авторского коллектива:

| Ф И О. | Подпись | Выполненные разделы |
| --- | --- | --- |
| Попов Е. М. – начальник инженерной мастерской |  |  |
| Широков Д.Н. – начальник группы ОТСЗиС (главный инженер проекта) |  |  |
| Волконская Л.М. – зав. Группой |  | Транспортный раздел |
| Синеокая И.С. – ГИП-менеджер |  | Водоснабжение Водоотведение |
| Мачужак М.Л. – ГИП-менеджер |  | Теплоснабжение |
| Максимов М.А. – ведущий инженер |  | Электроснабжение |
| Галкина Т.С. – ведущий инженер |  | Газоснабжение |
| Захарченко Е. Ю. – инженер 3-й категории |  | Экономические расчеты |
| Колесова А. П. – инженер 3-й категории |  | Графические работы |
| Чернышева Е.С. – инженер 3-й категории |  | Графические работы |
| Прохоренкова С.В. – инженер 3-й категории |  | Графические работы |
| Сергеева Н.В. – инженер 3-й категории |  | Графические работы |

СОСТАВ ПРОЕКТА

1. Генеральный план поселения, две части.

2. Обосновывающие материалы две части.

3. Правила землепользования и застройки.

4. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Состав генерального плана:

1. Часть первая. Положение о территориальном планировании.

Раздел 1. Цели и задачи территориального планирования

Раздел 2. Мероприятия по территориальному планированию и последовательности их выполнения

2. Часть вторая. Схемы территориального планирования.

2.1. Сводная схема (основной чертеж) генерального плана (М 1:10 000)

2.2. Схема функциональных зон (М 1:10 000)

2.3. Схема административных границ (М 1:10 000)

2.4. Схема ограничений использования территорий (М 1:10 000)

2.5. Схема границ территорий и земель (М 1:10 000)

2.6. Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения

(М 1:10 000)

2.7. Схема развития объектов транспортной инфраструктуры (М 1:10 000)

2.8. Схема развития иных объектов, включая объекты социального обслуживания

(М 1:10 000)

Положение о территориальном планировании

Том 1

Введение	7

Раздел 1. Цели и задачи территориального планирования	11

Раздел 2. Мероприятия по территориальному планированию и последовательности их выполнения	14

2.1. Территориальный прогноз социально-экономического развития.	14

2.1.1. Экономико-географическое положение	15

2.1.2. Прогноз численности населения	18

2.2.1. Климат.	24

2.2.2. Гидрогеологическая характеристика.	25

2.2.3. Геологическое строение.	26

2.2.4. Геоморфологическое строение.	27

2.2.5. Физико-геологические процессы.	28

2.3. Территориальные ресурсы и территориальные ограничения.	31

2.4. Функциональное зонирование территории.	39

2.4.1. Зоны жилой застройки.	43

2.4.2. Общественно-деловые зоны.	45

2.4.3. Производственные зоны и зоны инженерной и транспортной инфраструктур.	47

2.4.4. Зоны сельскохозяйственного использования.	52

2.4.5. Зоны специального назначения	54

2.4.6. Зоны рекреационного назначения.	55

2.4.7. Зоны особо охраняемых территорий.	57

2.5. Мероприятия по охране объектов культурного наследия и памятников природы.	70

2.6. Мероприятия по развитию транспортного комплекса.	73

2.7. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры.	77

2.7.1. Мероприятия по развитию систем водоснабжения.	77

2.7.2. Мероприятия по развитию систем водоотведения.	79

2.7.3. Мероприятия по развитию системы электроснабжения.	80

2.7.4. Мероприятия по развитию системы массовых коммуникаций.	81

2.7.5. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения.	82

2.7.6. Мероприятия по развитию системы газоснабжения.	83

2.8.Мероприятия по охране окружающей среды.	84

2.8.1. Основные направления и мероприятия по охране почв.	84

2.8.2. Охрана воздушного бассейна.	87

2.8.3. Охрана и рациональное использование водных ресурсов.	87

2.8.4. Развитие системы обращения с отходами.	89

2.8.5. Охрана и защита лесов.	91

2.8.6. Обеспечение медико-экологического благополучия населения.	96

2.9. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	97

2.10. Основные технико-экономические показатели генерального плана Рождественского с/п.	103

Список используемой литературы	110

- Введение

Генеральный план Рождественского сельского поселения Фировского района Тверской области разрабатывался на основании Муниципального контракта № 20133 от 22.12.2008 г. и Технического задания (Приложение №2 к контракту).

Картографическая основа Генерального плана выполнена на электронной топографической плане сельского поселения, изготовленном ООО «ГЕО.ГРУПП.ПРОЕКТ» в 2009г. в масштабе: М 1:10000.

Методическая основа для разработки документов территориального планирования:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 12.12.1994г. №68-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01. 2002г.№7-ФЗ;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ;

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» от 25.06.2002г. №73-ФЗ;

- Закон Тверской области от 06.06.2006 №58-ЗО "О градостроительной деятельности на территории Тверской области";

- Законы Тверской области с № 17-ЗО по 52-ЗО от 28.02.2005г., № 93-ЗО от 21.06.2005г., №21-ЗО от 15.03.2006г.,№53-ЗО от 06.06.2006г., № 83-ЗО от 18.09.2006г., № 75-ЗО от 17.07.2007г., с № 41-ЗО по № 43-ЗОот 09.06.2009г., с № 55-ЗО по №64-ЗО от 13.07.2009г. «Об установлении изменений границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского поселения».

- Положение о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Тверской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов, утвержденное Постановлением Администрации Тверской области от 13.11.2007 №334-па;

- Положение о территориальном планировании Тверской области;

- Постановление администрации Тверской области от 20.10.1997 № 579 
"о водоохранных зонах водных объектов";

- Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов. Статистический сборник. Росстат. - М:, 2005 стр. 82

- Е.В.Горшенина - «Социально-экономическое состояние региона», учебное пособие по дисциплине «регионалистика». - Тверь: ТГСХА, 2004. - 84с.

- С.И.Яковлева - «География Тверской области», Тверь: ТвГУ, 2004, 40с.

- С.И.Яковлева - «Социально-экономическая география Тверской области», конспект лекция, Тверь: ТвГУ, 1999, 65с.

- Рекомендации по подготовке Правил землепользования и застройки (ФЭГ 2006г.).

- РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тверской области - «Населенные пункты Тверской области» на 1 января 2010 года.

В процессе разработки использовались также следующие законодательные, нормативные и технические документы:

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении Градостроительной документации».

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» в части, не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ

- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планирование и застройка городских и сельских поселений.

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Новая редакция

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- МДС-30-1.99 «Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов».

- Схемой территориального планирования Тверской области, разработанной ООО «ЭНКО», г. Санкт-Петербург;

- Схемы расположения памятников истории и культуры. Комитет по государственной охране объектов памятников культурного наследия Тверской области.

- Генеральной схемой газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации. Тверская область», разработанной ОАО «Промгаз», Москва, 2006 г;

Нормативы минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений) /утв. Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 20.02.2008г. №32

Генеральный план является основным документом территориального планирования, определяющим функциональное и строительное зонирование территории, развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры, условия сохранения историко-культурного наследия и поддержания экологически благоприятной среды. Генеральный план Рождественского сельского поселения Фировского района Тверской области соответствует Градостроительному кодексу Российской Федерации и обязательным градостроительным нормам и правилам

Реализация Генерального плана Рождественского сельского поселения осуществляется на основании плана реализации, который утверждается Главой Администрации Рождественского сельского поселения в течение трех месяцев со дня утверждения Генерального плана Рождественского сельского поселения.

Генеральный план разработан в программе «Maplnfo», версия 8.0.

Расчетные этапы реализации проекта:

Первая очередь – 7-10- лет (2010 - 2020гг.);

Расчетный срок - 20 лет (2010 - 2030гг.);

Перспектива – 30 лет (2010 - 2040гг.).

- Раздел 1. Цели и задачи территориального планирования

Положение о территориальном планировании в составе Генерального плана Рождественского сельского поселения представляет собой сводный текстовый документ, объединяющий пояснительные записки информационного, аналитического и проектного этапов в части проектных разработок и обоснований.

1. Основными целями территориального планирования Рождественского сельского поселения являются:

- обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельского поселения, его производственного потенциала;

- повышение эффективности использования территории и защиты прав граждан, связанных с градостроительной деятельностью, посредством зонирования и соответствующего регламентирования использования территории

- обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и устойчивого развития сельского поселения;

- обеспечение экологической безопасности и сохранение природного и культурного наследия.

2. Генеральный план Рождественского сельского поселения Фировского района Тверской области является долгосрочной стратегией территориального планирования, основанной на принципах:

- устойчивого развития Рождественского сельского поселения;

- повышения качества среды;

- сохранения и регенерации исторического и культурного наследия;

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- обеспечения учета интересов жителей Рождественского сельского поселения, предпринимателей и предприятий, действующих на территории сельского поселения, Фировского района, Тверской области и Российской Федерации.

3. Устойчивое развитие Рождественского сельского поселения предполагает:

- существенный прогресс в развитии основного сектора экономики, создание новых рабочих мест;

- создание среды благоприятной для жизни и отдыха населения;

- улучшение демографической ситуации;

- новое жилищное строительство;

- дальнейшее развитие социальной инфраструктуры;

- улучшение архитектурно-планировочной организации территории сельского поселения;

- организацию современных инженерных систем и улучшение транспортного и коммунально-хозяйственного обслуживания;

- охрана и использование историко-культурного наследия, развитие туризма и рекреации;

- охрана окружающей среды, защита территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- формирование устойчивой природной среды для развития сельского хозяйственного производства.

4. Основными задачами территориального планирования Рождественского сельского поселения, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- создание благоприятной среды жизнедеятельности;

- рациональное использование и размещение сельскохозяйственных предприятий;

- размещение на территории сельского поселения современной жилой застройки и объектов обслуживания населения, комфортабельных объектов туризма и рекреации;

- разработка мероприятий по эффективному использованию и функциональному упорядочиванию существующей застройки и территории;

- защита территорий нового строительства и существующей застройки от катастрофических процессов природного и техногенного характера, обеспечение санитарной и экологической безопасности проживания;

- разработка схем современного инженерно-технического обеспечения и транспортной инфраструктуры сельского поселения;

- сбалансированное использование территории и достижение долговременной экологической безопасности;

- сохранение историко-культурного, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия сельского поселения, обеспечение эффективного использования его территорий;

- обеспечение рационального использования территорий населенных пунктов, улучшение жилищных условий;

- разработка функционального зонирования территории сельского поселения;

- комплексность благоустройства и озеленения территории;

- рациональное использование всех видов ресурсов;

- сохранение культурного наследия.

Реализация национальных проектов и активное развитие социальной и сельскохозяйственной сферы позволит создать высокий жизненный уровень населения Рождественского сельского поселения.

- Раздел 2. Мероприятия по территориальному планированию и последовательности их выполнения

- 2.1. Территориальный прогноз социально-экономического развития.

Рождественское сельское поселение находится в северной части района, расположено к северу от пгт. Фирово, являющегося центром района. Рождественское сельское поселение граничит с севера с Новгородской областью, с ЗАТО «Озерный» Тверской области, с востока с Вышневолоцким районом Тверской области, с юга район граничит с Фировским и Великооктябрьским сельскими поселениями Фировского района Тверской области.

Главным ресурсом социально-экономического развития Рождественского сельского поселения является его географическое положение. Территория составляет 56407,32 га. Центр поселения с.Рождество.Через поселение проходит железная дорога, связывающая Осташков-Фирово-Бологое.

Население Рождественского сельского поселения на 1.01.2010 г. по данным администрации сельского поселения, собранным и уточненным на 01.01.2010г. – 2568 чел.

Вся территория Рождественского сельского поселения отличается обилием озер, холмов и преобладанием озерно-лесных ландшафтов.

Основные земельные угодья представлены массивами лесов и кустарников, естественными лугами, водными объектами, в меньшем количестве землями сельскохозяйственного назначения: пашнями, сенокосами и пастбищами.

Большую часть территории поселения занимают лесные массивы. Земли ГЛФ имеют большое процентное соотношение от территории поселения. Данные леса, а так же защитные полосы вдоль дорог, скотопрогонов, леса, имеющие охранную функцию вокруг населенных пунктов, не подлежат градостроительной деятельности.

Экономической специализацией сельского поселения сельское хозяйство, а также туризм. Перспективой развития экономики Рождественского сельского поселения является главным образом укрепление и развитие существующих отраслей.

Этапы реализации проектных решений:

- первая очередь – 7-10 лет;

- расчетный срок -20 лет;

- перспектива - 30 лет.

- 2.1.1. Экономико-географическое положение

Рождественское сельское поселение расположено в центральной части Фировского района и граничит со всеми сельскими поселениями Фировского района, с запада с Новгородской областью, с юго-запада с Осташковским районом.

Площадь территории поселения согласно картографическим материалам предоставленным «ГеоГруппПроект» составляет 56407,32 га, площадь поселения согласно закону Тверской области № 52-ЗО от 28 февраля 2005 г. «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области "Фировский район", и наделении их статусом городского, сельского поселения» составляет 56509,69 га.

В настоящее время на территории поселения по официальным данным проживает на 1 января 2010 г. – 2568 человек, количество сельских населенных пунктов – 33.

Количественные показатели по населённым пунктам

Рождественского сельского поселения

Таблица 1

| № п/п | Название населенных пунктов | Численность населенного пункта на 1 января 2010г., человек | Площадь населенного пункта, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баталино | 75 | 63,58 |
| 2 | Баталинский детский Санаторий | 77 | 43,69 |
| 3 | Глыби | 4 | 8,2 |
| 4 | Горка | 26 | 23,89 |
| 5 | Городок | 57 | 33 |
| 6 | Градобить | 16 | 63,81 |
| 7 | Граничный | 297 | 55,69 |
| 8 | Ермолино | - | 7,63 |
| 9 | Заморино | 1 | 34,43 |
| 10 | Заречье | - | 33,02 |
| 11 | Иваньково | 9 | 16,28 |
| 12 | Каменка | 1 | 26,6 |
| 13 | Комкино | 14 | 31,37 |
| 14 | Комсомольский | 279 | 139,54 |
| 15 | Кузнецово | 2 | 27,7 |
| 16 | Лесной | 255 | 76,84 |
| 17 | Леткино | - | 63,6 |
| 18 | Мартюшино | 69 | 78,16 |
| 19 | Нескучай | 7 | 21,94 |
| 20 | Остров | 3 | 8,11 |
| 21 | Поддубье | 85 | 32,44 |
| 22 | Рождество | 567 | 169,69 |
| 23 | Святково | 5 | 15,19 |
| 24 | Село-Новинок | 15 | 17,63 |
| 25 | Скоково | 33 | 41,93 |
| 26 | Софиевка | 10 | 41,75 |
| 27 | Сторожка Глыби | 2 | 0 |
| 28 | Труд | 593 | 126,79 |
| 29 | Узмень | 2 | 19,9 |
| 30 | Чудино | 1 | 8,07 |
| 31 | Шлина | 22 | 9,54 |
| 32 | Яблонька | 25 | 25,48 |
| 33 | Яхново | 16 | 20,4 |
|  | Итого: | 2568 | 1385,89 |

На начало 2010 г. численность населения Рождественского сельского поселения Фировского района составила 2566 человек проживающих в 33 деревнях.

Фировский район входит в группу МО Тверской области с неблагоприятной демографической ситуацией.

По размеру сокращения численности населения за период с 12 января 1989 года по 1 января 2008 года, Фировский район с показателями в 25% делит 17-е место с Пеновским, Вышневолоцким и Нелидовским районами, при этом среднеобластной показатель по данной величине равен 17%.

За период между 1990г. и 2008г. численность сельского населения Фировского района сократилось с 6,9 тысяч человек до 5,2 тысяч человек, то есть на 25% . Процесс сокращения населения района, в силу ряда причин, продолжается с 1991 года и по настоящее время.

При рассмотрении естественного движения населения Рождественского сельского поселения обнаружилось, что превышение смертности над рождаемостью наблюдалось на всем протяжении 10 летнего периода. В 1997-2003 года уровень смертности оставался стабильно высоким - свыше 34%. В период 2004-2007 годов уровень смертности несколько снизился (до 32,8% в среднем). При этом рождаемость оказалась выше 1997-2003 годов на 0,5%. А смертность превысила рождаемость в 6,4 раза.

Ускоренное сокращение численности сельского населения в районе на протяжении 1998-2007 годов, связано с отрицательными значениями показателей миграционного движения, характеризующих миграционную убыль населения, продолжавшуюся вплоть до 2007 года.

В последние годы наблюдается резкое понижение численности населения главным образом за счёт миграции: жители переезжают в более развитые районы – В. Волочёк, Тверь, Бологое и др. Основными причинами переезда жителей являются:

- большая нехватка рабочих мест,

- отсутствие работы для высококлассных специалистов,

- низкая заработная плата,

- отсутствие современных комфортабельных мест проживания,

- отсутствие профессиональных учебных заведений,

- недостаточность развития коммуникаций (ТВ, радио, Интеренет),

- недостаточная развитость досуговых заведений.

Центром Рождественского сельского поселения является с.Рождество. Рождественское сельское поселение располагает необходимыми ресурсами для формирования благоприятного инвестиционного климата. К их числу относятся:

- выгодное геополитическое положение, близость к городам, в том числе к г.Осташков, г. Бологое;

- стабильная экологическая ситуация;

- достаточное количество энергоресурсов;

- значительные по площади территория и земельные ресурсы, рекреационные зоны;

- относительно благоприятные климатические условия;

- материальные ресурсы: лес, торф;

- промышленные ресурсы;

- сельскохозяйственные ресурсы:

- информационные ресурсы;

- ресурсы связи, включая телекоммуникационный комплекс;

- туристический потенциал, связанный с уникальным природным каркасом Рождественского сельского поселения;

Недостаточная реализация этих факторов несет за собой ряд последствий, которые не позволяют развиваться экономики сельского поселения. Удобное географическое положение и доступность транспортом привлекает людей только для временного отдыха. Отсутствие достаточного количества предприятий заставляет людей искать рабочие места за пределами поселения. Менее половины населения имеют рабочие места в пределах сельского поселения, что также отрицательно сказывается на демографической ситуации.

Перспективы экономической базы Рождественского сельского поселения можно развивать по двум направлениям:

- Активное использование рекреационных ресурсов;

- Динамический подъем агропромышленного комплекса и увеличение объемов использования природных ресурсов.

Безусловно, оба направления связаны с большими инвестициями. Известно, что направления по туристско-рекреационному комплексу имеют достаточно быструю окупаемость. Наличие рекреационных ресурсов Рождественского поселения является предпосылкой к их активному использованию, что является перспективным направлением. Это открыло бы поток денежных средств в местный бюджет и создало бы новые рабочие места, которые могут быть заняты не только рабочими в самом сельском поселении, но и из близлежащих населенных пунктов.

- 2.1.2. Прогноз численности населения

По данным Росстата на 01.01.2010 года численность населения Рождественского сельского поселения составила 2566 человек.

Прогноз численности населения занимает важное место в работе над генеральный планом Рождественского сельского поселения. От численности населения зависит выбор направлений дальнейшего территориального развития сельского поселения, создание необходимых условий для нормальной жизнедеятельности всех социально-демографических групп населения.

Для определения дальнейшего развития сельского поселения численность населения была рассчитана на долгосрочную перспективу с помощью метода трудового баланса с учётом оптимистического варианта. Но следует учитывать, что в связи с недостаточностью данных и невозможностью учесть все необходимые факторы, полученные результаты не могут считаться полностью достоверными.

1. Метод трудового баланса (оптимистический вариант развития).

Перспективная численность населения устанавливается в зависимости от двух основных факторов – предполагаемых масштабов народнохозяйственного развития поселения и величины трудовых ресурсов, т.е. доли трудоспособного населения, участвующего в общественном производстве.

Население, участвующее в общественном производстве можно подразделить на две группы:

- градообразующую, включающую трудящихся предприятий, учреждений и организаций градообразующего значения;

- обслуживающую, включающую трудящихся предприятий и учреждений обслуживания населения.

На первую очередь и на расчётный срок градообразующая группа будет складываться в данном сельском поселении из трудоспособного населения, занятого в сельском хозяйстве и промышленности.

Группы населения Рождественского сельского поселения

Таблица 2

|  | Обозначение | На настоящий момент | На первую очередь | На перспективу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Градообразующая группа, чел. | А | 1123 | 1250 | 1530 |
| Обслуживающая группа, % | Б | 20 | 23 | 27 |
| Удельный вес населения в трудоспособном возрасте, % | Т | 61 | 64 | 66 |
| Удельный вес неработающих женщин в трудоспособном возрасте, % | а | - | 5 | 7 |
| Удельный вес неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте | n | - | 2 | 1 |
| Удельный вес работающих пенсионеров, % | m | - | 5 | 4 |
| Численность населения, чел. | Н | 2568 | 3205 | 4371 |

Перспективная численность населения была рассчитана по формуле:

H=100AT−a−n−b+m−Б;

Стоит отметить, что удельный вес учащихся в трудоспособном возрасте (b), обучающихся с отрывом от производства, не учитывался, в связи с отсутствием каких либо высших и средних специальных учебных заведений на территории сельского поселения.

С учётом возрастных групп населения и структуры трудовых ресурсов перспективная численность населения была рассчитана по методу трудового баланса и составила на первую очередь 3205 человек, а на перспективный срок 4371 человек. В результате произведённых расчётов можно сделать вывод о том, что с учётом оптимистического варианта развития через 30 лет численность постоянно проживающего населения Рождественского сельского поселения увеличится на 70%.

2. Статистический метод (пессимистический вариант развития).

Статистический метод основывается на данных о естественном и механическом приросте населения за определенный анализируемый период и предположении о сохранении выявленной закономерности изменения на прогнозируемый отрезок времени.

Расчёт производился по формуле:

Sн+t = Sн (1+Кобщ. пр / 1000)^ t , где

Sн+t - расчетная численность населения через t лет, человек;

Sн - численность населения на начало планируемого периода, человек;

t - число лет, на которое прогнозируется расчет;

Кобщ. пр - коэффициент общего прироста населения за период, предшествующий плановому, промилле (‰).

Для расчета проектом использованы данные о численности населения, естественном и механическом движении населения по сельскому поселению за 2000-2008 гг., предоставленные Администрацией поселения.

По состоянию на 01.01.2010 года численность населения Рождественского сельского поселения составила 2568 человек. Численность населения на первую очередь строительства до 2020 г. составит 2253 человек, на долгосрочную перспективу (30 лет) генерального плана до 2040 г. составит 1734 человек.

Из проведенного расчета при условии неразвивающейся экономики, можно сделать следующие выводы. В течение следующих десяти лет следует ожидать уменьшение общей численности населения в целом примерно на 12%. В течение следующих тридцати лет при сохранении существующей естественной и миграционной убыли общая численность населения сельского поселения уменьшится в целом примерно на 32%. Но нужно отметить, что поскольку показатели рождаемости, смертности и механического прироста не остаются неизменными и изменяется возрастная структура населения, то перспективный расчет на длительный период не гарантирован от ошибок.

Главной причиной уменьшения численности населения в поселении является естественная убыль, в частности низкий уровень рождаемости и высокий уровень смертности, но также велика роль механического движения населения в другие города и области.

Единственным возможным условием сохранения численности населения на настоящем уровне является привлечение молодого населения в сельское поселение. Следовательно, увеличение численности населения возможно лишь за счёт миграционного прироста населения.

Таким образом, изменение численности Рождественского сельского поселения может происходить в соответствии с тремя возможными вариантами развития поселения – оптимистическим, оптимальным и пессимистическим.

Прогнозная численность населения Рождественского сельского поселения

Таблица 3

| Варианты развития поселения | Численность населения, чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Перспектива |
| Оптимистически вариант | 3205 | 4371 |
| Оптимальный вариант | 2729 | 3053 |
| Пессимистический вариант | 2253 | 1734 |

Учитывая оптимальный вариант развития поселения на перспективу, предусмотрено расширение границ существующих населённых пунктов.

Проектом предлагается увеличение жилых зон за счет прилегающих к населенным пунктам сельскохозяйственных земель с последующим переводом их в земли населенных пунктов.

На основе комплексного анализа территории и с учетом необходимости освоения новых участков для строительства жилья проектом генерального плана предлагается выделение новых территорий под развитие жилой застройки и развитие уже сложившегося административно-общественного центра с.Рождество.

Новые кварталы предлагается застраивать индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, блокированными домами малой этажности (до 2 этажей) с приквартирными участками и многоквартирными жилыми домами. Возможна комплексная застройка, с включением в жилую застройку как отдельно стоящих, так и встроенных предприятий обслуживания населения.

Развитие жилой зоны получат следующие населенные пункты: Глыби, Граничный, Комкино, Мартюшино, Остров, Рождество, Святково, Село-Новинок, Узмень, Чудино, Яблонька. Так же предложено уменьшение населенного пункта Леткино, всвязи с отсуствием застройки и электроснабжения.

Кроме того, проектом генерального плана предлагается увеличение количества предприятий обслуживания в следующих населенных пунктах Глыби, Граничный, Мартюшино, Рождество, Комсомольский, Лесной, Труд, Городок, Поддубье.

Развитие населенных пунктов Рождественского сельского поселения

Таблица 4

| № п/п | Название населенных пунктов | Площадь населенного пункта, га | Площадь населенного пункта на перспективу, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баталино | 63,58 | 63,58 |
| 2 | Баталинский детский Санаторий | 43,69 | 43,69 |
| 3 | Глыби | 8,2 | 29 |
| 4 | Горка | 23,89 | 23,89 |
| 5 | Городок | 33 | 33 |
| 6 | Градобить | 63,81 | 63,81 |
| 7 | Граничный | 55,69 | 85,17 |
| 8 | Ермолино | 7,63 | 7,63 |
| 9 | Заморино | 34,43 | 34,43 |
| 10 | Заречье | 33,02 | 39,35 |
| 11 | Иваньково | 16,28 | 16,28 |
| 12 | Каменка | 26,6 | 26,6 |
| 13 | Комкино | 31,37 | 71,43 |
| 14 | Комсомольский | 139,54 | 185,35 |
| 15 | Кузнецово | 27,7 | 27,7 |
| 16 | Лесной | 76,84 | 76,84 |
| 17 | Леткино | 63,6 | 28,01 |
| 18 | Мартюшино | 78,16 | 114,6 |
| 19 | Нескучай | 21,94 | 21,94 |
| 20 | Остров | 8,11 | 24,01 |
| 21 | Поддубье | 32,44 | 135,78 |
| 22 | Рождество | 169,69 | 228,25 |
| 23 | Святково | 15,19 | 44,53 |
| 24 | Село-Новинок | 17,63 | 31,07 |
| 25 | Скоково | 41,93 | 41,93 |
| 26 | Софиевка | 41,75 | 41,75 |
| 27 | Сторожка Глыби | 0 | 0 |
| 28 | Труд | 126,79 | 126,79 |
| 29 | Узмень | 19,9 | 37,41 |
| 30 | Чудино | 8,07 | 48,06 |
| 31 | Шлина | 9,54 | 9,54 |
| 32 | Яблонька | 25,48 | 58,8 |
| 33 | Яхново | 20,4 | 20,4 |
|  | Итого: | 1385,89 | 1840,62 |

- 2.2. Физико-географические условия.

- 2.2.1. Климат.

Рождественское сельское поселение расположено в зоне умеренно-континентального климата. Он характеризуется сравнительно теплым летом, умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами. Территория района относится к 1-му агроклиматическому району области.

Средняя годовая температура воздуха составляет +3,7°С. Самый теплый месяц - июль, средняя температура которого 17-17,4°С. Холодные январь и февраль (-9,1 -9,6°С).

Дата перехода среднесуточной температуры воздуха выше 0°С 3-7 апреля. Продолжительность этого периода 205-215 дней. Наступление периода со среднесуточной температурой +5°С указывает на начало полевых работ и приходится он на 20-22 апреля. Продолжительность этого периода 165-170 дней.

Дата перехода среднесуточной температуры выше +10°С - 8-11 мая. Продолжительность этого периода составляет 120-125 дней. Сумма температур за этот период 1800-1868°С.

Период с температурой выше +10° для большинства сельскохозяйственных культур является периодом активной вегетации. От продолжительности и обеспеченности его теплом зависит развитие и рост выращиваемых культур, степень их вызревания и урожайность.

Установившаяся в мае теплая погода нередко нарушается возвратом холодов и заморозками. Дата последнего заморозка на почве весной - 22 мая - 2 июня. Опасны поздние весенние заморозки, вызывающие повреждения плодовых, овощных, зерновых культур и льна.

Период с температурой выше +15° длится 50-70 дней (начало 12-23 июня, конец 13-20 августа).

Рождественское сельское поселение относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков здесь 593 мм. Распределение их по месяцам неравномерно. Максимум осадков выпадает в летнее время 247-262 мм.

Гидротермический коэффициент равен - 1,5.

Дата первых заморозков на почве осенью 12-18 сентября. Появление первого снега близко к осенним датам перехода температуры воздуха через 0°. Продолжительность снежного покрова 145-165 дней. Глубина промерзания почвы 45-70 см.

Дата наступления спелости почв 30 апреля - 10 мая.

Ветровой режим характеризуется преобладанием в холодный период ветра юго-западного направления. В теплый период преобладающим является западный ветер.

Климатические условия Рождественского сельского поселения благоприятны для произрастания основных сельскохозяйственных культур умеренного климата..

- 2.2.2. Гидрогеологическая характеристика.

В Рождественском сельском поселении находится несколько озер, наиболее крупные из которых Шлино и Глыби. Наиболее крупные реки, протекающие по территории поселения – р. Граничная и р. Шлина, берущие начало в оз. Граничное и оз. Шлина.

Речная сеть имеет сложный ветвистый рисунок. Развитие гидрографической сети обусловлено благоприятными климатическими условиями формирования поверхностного стока, а распределение по территории находится в тесной связи с историческими процессами формирования рельефа ее поверхности.

Зимой температура воды водоемов близка к нулю. С третьей декады апреля начинается интенсивное повышение ее. В третьей декаде мая температура воды переходить через +10˚. В июне-августе среднемесячная температура воды колеблется в пределах 15 - 20˚, суточные максимумы наблюдаются во второй половине июля.

Все водные объекты относятся к водоемам с устойчивым и длительным ледоставом, продолжительность которого колеблется от 4 до 6 месяцев. Вскрытие водоемов происходит, как правило. Во второй половине апреля, полное очищение от льда в первой декаде мая.

Водные ресурсы рассматриваемой территории имеют разностороннее хозяйственное значение. По значениям основных хозяйственных характеристик, по величине минерализации и общей жесткости все водоемы обладают хорошими питьевыми качествами.

Благоприятные морфометрические и температурные условия водоемов позволяют широко использовать их для целей отдыха как в период летней, так и в зимней межени.

В летний период водоемы хорошо прогреваются, продолжительность купального сезона на них с температурами воды 17˚ составляет около 90 дней. В мелководной прибрежной зоне за купальный сезон происходит 3 -5 кратный водообмен.

Зимняя межень характеризуется устойчивым и длительным ледоставом продолжительностью более 4 месяцев.

- 2.2.3. Геологическое строение.

В геологическом строении территории принимают участие коренные породы каменноугольного, юрского возраста и четвертичные образования.

В литологическом составе нижнекаменноугольных отложений (окско-протвинский горизонт) преобладают доломиты и известняки с прослоями и линзами глин, алевролитов, песков. Они вскрыты на глубине 130-200 м, вскрытая мощность горизонта 50-80 м.

Средний отдел каменноугольных отложений залегает на глубинах от 7,5 до 70-80 м и более. Кровля их погружается в восточном направлении. В составе толщи выделяется четыре горизонта – верейский, каширский, подольский и мячковский. Верейский горизонт сложен глинами, мощностью до 15 м. В составе отложений каширского, подольского и мячковского горизонтов преобладают известняково-мергелистые породы. Общая мощность среднекаменноугольных отложений достигает 100-150 м.

Юрские породы, представленные глинами, имеют локальное распространение. На большей части рассматриваемой территории они размыты. Мощность юрских образований изменяется от 0,2 до 10 м, редко более.

Коренные породы повсеместно перекрываются четвертичными отложениями. В составе последних выделяются ледниковые и водно-ледниковые образования различных стадий ледниковых и межледниковых периодов, а также аллювиальные образования и болотные осадки.

Ледниковые отложения (морена) представлены суглинками со значительным содержанием грубообломочного материала – до 40-45 %. В толще суглинков отмечаются линзы и прослои супесей, песков и песчано-глинистого материала. В ледниковых отложениях развиты слабонапорные воды спорадического распространения, приуроченные к линзам и прослоям песков в суглинистой толще.

Водно-ледниковая толща сложена разнозернистыми песками с прослоями гравия, галечников. Мощность слоев ледниковых и водно-ледниковых отложений изменяется от 1,5 до 5-7 м.

Аллювиальные отложения развиты в долинах рек. Аллювий надпойменных террас сложен м/з и с/з песками с гравием и галькой (до 20-30%), с прослоями и линзами супесей, суглинков и глин. Общая мощность аллювия надпойменных террас изменяется от 1,0-2,0 м до 15-20 м и более. Современный аллювий слагает поймы и русла рек. В его составе преобладают разнозернистые пески с гравием и галькой.

- 2.2.4. Геоморфологическое строение.

По территории сельского поселения проходит Осташковская конечно-моренная гряда, состоящая из крупных холмов высотой 50-60 м, иногда сливающихся друг с другом и образующих холмистые возвышенности.

Возвышенности и холмы сложены валунными песками и суглинками. Понижения между холмами покрыты песками, нередко заняты крупными озерами. Вблизи озер поверхность большей части холмистая, местами тянутся длинные узкие песчаные гряды (озы), сложенные из песка и гравия.

Наряду с крупными холмами Осташковской гряды здесь можно встретить и невысокие 10-15 м, с крутыми склонами, чередующиеся с болотистыми низинами или озерными котловинами.

Шлино-Цнинская равнина тянется от западных границ области по течению Шлины и Шлинки, захватывая район нижнего течения реки Цны. Поверхность равнины плоская покрыта безвалунными песками. Местами по ней встречаются невысокие песчаные холмы, древние песчаные дюны и пологие холмы, сложенные суглинком. Под песками, мощность которых колеблется от 1 до 4 м, залегают валунные суглинки. Плоский характер рельефа, застой грунтовых вод, а также плотные подстилающие породы способствуют заболачиванию и образованию здесь значительных массивов торфяных болот.

Озера вытянуты параллельно мореным грядам с северо-запада на юго-восток, иногда они имеют меридиональное простирание. Реки имеют слабо разработанные долины и нередко тоже используют ложбинообразные понижения, соединяя протоками узкие и длинные озера. Обычно у рек пойма оформилась, но террасы имеют очень немногие реки, а на озерах террас, как правило, вообще не встречается.

Большое количество холмов препятствует развитию речной сети, реки не имеют больших бассейнов и собирают воду с ограниченной площади. Овраги и балки не распространены широко и приурочены к крутым берегам рек и озер. Чаще в рельефе встречаются небольшие лощины весьма разнообразной формы. Неглубоко врезаясь в склоны холмов, они образуют целую сеть, соединяясь между собой в сложную систему понижений. Работа текучих вод в этом районе ослаблена большим количеством озер и частотой переменой уклонов.

- 2.2.5. Физико-геологические процессы.

На территории района наблюдаются такие неблагоприятные физико-геологические условия, как:

заболачивание;

эрозионный процессы;

подтопление (вдоль р. Шлина, оз.Глыби, оз.Шлино).

Инженерно-строительная оценка территории складывается из особенностей природных условий (геолого-геоморфологическое строение, гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов, наличие и степень развития физико-геологических процессов и явлений), а также техногенных изменений геологической структуры. На основании выше перечисленных оценочных параметров произведено районирование территории области по инженерно-строительным условиям.

Инженерно-строительные условия

Территории, благоприятные для строительства (50,9%)

К ним относятся возвышенные равнины, сложенными валунными суглинками, валунно-галечными отложениями иногда с примесью песков. Породы устойчивые, выдерживают достаточно высокие нагрузки. Грунтовые воды залегают на глубине 2-5 м. Из неблагоприятных физико-геологических процессов отмечаются процессы заболачивания в котловинах и эрозионные процессы на участках краевых зон. Однако на большей части территорий моренных равнин эрозия протекает слабо вследствие малых уклонах.

К благоприятным территориям относятся:

- холмистые водоразделы, сложенные валунными суглинками и валунно-галечными отложениями. Глубина залегания грунтовых вод в пределах этих территорий составляет до 10 м и более;

- пологие склоны водоразделов, сложенные суглинками, галечными и песчаными отложениями с глубиной залегания грунтовых вод 2-10 м.

Территории, ограниченно благоприятные для строительства (38,6%)

Это территории плоских слабоволнистых равнин, сложенных песками. Грунты неустойчивые, уровень залегания грунтовых вод составляет от 0-2 м. В геоморфологическом отношении это озерно-ледниковые и зандровые равнины. Так же к территориям, ограниченно благоприятным для строительства относятся территории вдоль крупных рек, подверженных подтоплению.

Из неблагоприятных физико-геологических процессов для данных территорий характерно заболачивание.

К ограниченно благоприятным территориям относятся:

- высокие надпойменные террасы, сложенные аллювиальными отложениями с близким залеганием грунтовых вод;

- плоские равнины, сложенные озерно-ледниковыми отложениями (суглинки, глины, супеси, пески), с развитием подтопления и заболачивания.

Территории, неблагоприятные для строительства (10,5%)

К территориям неблагоприятным для хозяйственного освоения относятся болотные комплексы, поймы рек и овраги.

Болотные комплексы: грунтовые воды залегают на глубине 0-2 м. Отложения представлены торфом различной мощности.

Поймы рек: сложенные песками, реже гравием и галькой, а также переслаиванием глинистых пород и мелкозернистых глинистых песков, старицы - торфом, суглинками и илами. Мощность пойменных отложений варьирует от 3 м на мелких до 9 м на крупных реках. Эти территории, подвержены ежегодному затоплению, кроме того, широко развиты процессы бокового подмыва склонов, происходит заболачивание старичных западин.

Овраги: наблюдаются на территориях моренных равнин и краевых зон. Средняя глубина вреза составляет 5 м. Однако эрозионные формы рельефа не имеют широкого развития на территории района.

К неблагоприятным территориям относятся:

- низкие надпойменные террасы, сложенные аллювиальными отложениями с близким залеганием грунтовых вод, затапливаемые паводками;

- поймы малых рек и ручьев с близким залеганием грунтовых вод, затапливаемые паводками;

- заболоченные участки, сложенные торфом мощностью 2 м и более.

Территории, неподлежащие градостроительному освоению

В соответствии с законом «О недрах» - это территории залегания и добычи полезных ископаемых (как регионального, так и местного значения). Территории, неподлежащие строительству указаны в разделе «Минерально-сырьевые» ресурсы.

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории сельского поселения расположены небольшие карьеры по добыче известняка около, д. Баталино.

Перспективное местозалегания песчано-гравийные смеси находится вблизи п.Комсомольский.

Сапропель. На территории Рождественского сельского поселения расположенно несколько крупных месторождений сапропеля: оз.Шлино, оз.Вельцо, оз.Глухое, оз.Нескучайское, оз.Глыби.

Наиболее пригодными для освоения по добычи сапропеля являются оз.Глухое и оз.Нескучайское. На территории Фировского района, согласно данным Верхневолжского территориального управления Агентства по рыболовству РФ на оз.Шлино имеются нерестилища рыб. Оз.Вельцо соединено с оз.Шлино, поэтому его разработка с целью добычи сапропеля не целесообразна с точки зрения экологического равновесия. Оз.Глыби данное месторозалегания сапропеля затруднительно для разработки по нескольким причинам: через озеро проходит р.Шлина вытекающая из оз.Шлино, где имеются нерестилища, а так же на берегу озера Глыби имеется дом отдыха и территория озера перспективна для расположения объектов рекреации.

- 2.3. Территориальные ресурсы и территориальные ограничения.

Основные земельные угодья представлены массивами лесов и кустарников, естественными лугами, болотами, водными объектами, в меньшем количестве землями сельскохозяйственного назначения: пашнями, сенокосами и пастбищами.

Большую часть территории поселения занимают лесные массивы. Земли ГЛФ имеют большое процентное соотношение от территории поселения. Данные леса, а так же защитные полосы вдоль дорог, скотопрогонов, леса, имеющие охранную функцию вокруг населенных пунктов, не подлежат градостроительной деятельности.

Категории земель Рождественского сельского поселения (по данным топографической съемки)

Таблица 5

| №№ п/п | Категория земель | Современное состояние на конец 2009 , га | Процентное соотношение % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | земли сельскохозяйственного назначения | 4319,00 | 8 |
| 2 | земли населенных пунктов | 1303,26 | 2 |
| 3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 417,00 | 1 |
| 4 | земли особо охраняемых территорий и объектов | 4674,00 | 8 |
| 5 | земли лесного фонда | 42310,06 | 75 |
| 6 | земли водного фонда | 3384,00 | 6 |
| 7 | земли запаса | - | 0 |

К наиболее значительным территориальным ограничениям, препятствующим застройке населенных пунктов относятся:

- зона паводкового затопления 1% обеспеченности;

- территории памятника природы и ГЛФ;

- придорожные полосы автомобильной и ж/д дорог;

- водоохранные зоны вдоль рек.

Ограничения по строительству зданий и сооружений в придорожных полосах автомобильных дорог регулируются «Правилами установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования», утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.1998г. №1420.

К наиболее значительным территориальным ограничениям, препятствующим застройке населенных пунктов относятся:

- зона паводкового затопления 1% обеспеченности;

- охранные зоны инженерной и транспортной инфраструктур

- санитарно-защитные зоны промышленных и сельскохозяйственных предприятий

- природоохранные территории

- зоны охраны объектов культурного наследия

- земли лесного фонда

- водоохранные зоны

- зоны месторождений полезных ископаемых

Ограничения по застройке должны быть приняты в проекте генерального плана также в отношении высокопродуктивных мелиорированных земель – пашни и территорий лесов.

Территориальные ограничения градостроительной деятельности.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природным ресурсам, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

1. Зона подтопления. Об уровенном режиме р.Граничная и оз.Глыби в материалах Росгидромета нет, но анализ имеющихся материалов исследоваия Верхнемстинского (Вышневолоцко-Бологовского) и Селегерского озерных районов позволяет сделать вывод, что многолетняя амплитуда колебания уровней в малых озёрах изменяется от 1,5 до 2,0 метров. Для определения требуемых характеристик требуется проведение гидрологических работ.

Река Шлина относится к бассейну реки Мста, на ней имеется только 1 пункт наблюдения за гидрологическим режимом.

На Шлине работал пост в деревне Годыши, на расстоянии 60 км от устья, это 7 км ниже впадения р.Граничная и примерно в 3 км ниже поселка Комсомольский. Кривая обеспеченности наивысших уровней воды весеннего половодья построена за период действия поста: 1955-1984, 1986-1994 годы. Уровень воды 1%-ной обеспеченности в д.Годыши составляет 181,50 м.БС.

Основные уровенные характеристики (по данным Росгидромета) озера Шлино для Рождественского сельского поселения Фировского района.

НПУ (нормальный подпорный уровень) 199,65 м БС;

УМО (уровень мёртвого объёма) 197,70 м. БС

Уровень форсирования горизонта 199.87 м БС.

2. СЗЗ от инженерно-технических объектов.

- СЗЗ от котельных – 50 м

- СЗЗ от водозабора:

Местоположение источников водоснабжения выбирается с учетом организации зон санитарной охраны (1, 2 и 3 поясов). Первый пояс зоны санитарной охраны – 30-50 м, радиусы второго и третьего поясов – расчетные (второй пояс – 100м, третий пояс – 600-700м) .

Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения

Таблица 6

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; | - Ограждение и охрана; |
|  | - Выпуск любых стоков; | - Озеленение; |
|  | - Размещение жилых и хоз.-бытовых зданий; | - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. |
|  | - Проживание людей; | - Твердое покрытие на дорожках |
|  | - Посадка высокоствольных деревьев; | - Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС |
|  | - Применение ядохимикатов и удобрений;. | - Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д. |
|  | - Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров | - Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита |
| II и III пояса | -Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли | -Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов |
|  | - Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ, | - Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока) |
|  | - Размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота; | - В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. |
|  | - Применение удобрений и ядохимикатов, | - Рубки ухода и санитарные рубки леса |
|  | - Рубка леса главного пользования и реконструкции; |  |

В соответствии с данными полученными от администрации Фировского района на территории Рождественского сельского поселения все существующие водозаборы имеют санитарно-защитную зону 30 м. В настоящее время на территории поселения действующие водозаборы расположениы в следующих населенных пунктах: Граничный (2 шт.), Рождество (2 шт.), Баталинский санаторий, Труд (2 шт.), Комсомольский, Поддубье, Баталино.

Водозаборы в населенных пунктах: Городок, Мартюшино, Комсомольский, Рождество (2 шт) находятся в неисправном состоянии.

Лицензия на право пользования недрами ТВЕ № 02193 ВЭ от 03.01.1996г. (окончание лицензии 1.01.2005 г.): пос. Труд.

Зоны санитарной защиты второго и третьего пояса не установлены. Зоны санитарной защиты первого пояса установлены в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02, составляет 30 м.

Согласно письму № 03/18 от 25.01.2011 г. от Тверского филиала ФГУ «ТФГУ» по Центральному федеральному округу о наличии лицензий и разработанных зон санитарной охраны источников водоснабжения данные о разработанных зонах санитарной защиты второго и третьего пояса источников водоснабжения на территории Корениченского сельского поселения Старицкого района не установлены. В Проекте генерального плана второй пояс составил 100 м, третий пояс – 600 м. Расчеты сделаны на основе «Рекомендаций по гидрологическим расчетам для определения границ 2 и 3 поясов ЗСО подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения», разработанных ВНИИ ВОДГЕО.

3. Охранные зоны транспортной инфраструктуры

Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса;

Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Придорожные полосы от автодороги IV категории приняты – 50 м

Придорожные полосы от автодороги V категории приняты – 25 м.

Расстояние от бровки земляного полотна дорог IV категории до застройки – 50 м, до садоводческих товариществ – 50 м.

Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50 % площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м.

4. Охранные зоны инженерной инфраструктуры.

Охранные зоны электрических сетей:

СЗЗ вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельноогго участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, относящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии:

| Напряжение, кВ | До 20 | 35 | 110 |
| --- | --- | --- | --- |
| Расстояние, м | 10 | 15 | 20 |

СЗЗ вдоль подводных кабельных линий электропередачи в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 м.

5. СЗЗ от территории спец. назначения (кладбищ, братских могил).

- СЗЗ от сельских кладбищ принята 50 м;

- СЗЗ братских могил – 50 м.

6. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы приняты в соответствии с водным кодексом Российской Федерации. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере 50 метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере 100 метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере 200 метров.

Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0.5 км2, устанавливается в размере – 50 м.

Водоохранная зона по р.Граничная – 200 м., р.Шлина – 200 м., водоохранная зона оз.Шлино, оз.Глыби– 50 м.

Прибрежная полоса 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 м. независимо от уклона прилегающих земель (оз.Шлино).

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м.

На территории сельского поселения в д.Комкино расположен участок ГУП "Канал имени Москвы" для эксплуатации Шлинской плотины. Земельный участок под эксплуатацию плотины можно отнести к коммунально-складской зоне, таким образом её сантитарно-защитная зона составит 50 м.

7. Особо охраняемые природные территории.

Государственный природный заказник «Болото Гладкое Подлипское», площадью 5555 га;

Государственный природный заказник «Бор Фировский», площадью 1316 га;

Государственный природный заказник «Лесные массивы вокруг п.Комсомольский», площадью 1195 га;

Государственный природный заказник «Лесные массивы вокруг п.Лесной», площадью 1171 га;

Государственный природный заказник «Лесные массивы вокруг п.Труд», площадью 1063 га;

8. Зона охраны памятников истории, культуры, архитектуры и градостротельства.

Зоны охраны памятников истории, культуры, архитектуры и градостроительства не представлены Комитетом по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области. В соответствии с Законом №73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются:

- зоны охраны объекта культурного наследия,

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности,

- зона охраняемого природного ландшафта.

9. СЗЗ от карьеров песка, глины.

- СЗЗ - 100 м от карьеров;

10. Зоны месторождений полезных ископаемых. В соответствии с Законом РФ «О недрах» и со СНиП 2.07.01-89, п 9.2 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

- СЗЗ - 300 м от торфоразработок;

Режим использования территорий регламентируется отраслевыми документами.

11. СЗЗ от объектов и производств агропромышленного комплекса и малого предпринимательства.

Застройка в санитарно-защитных зонах регулируется санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны с/х, промышленных объектов рассчитаны в таблице исходя из численности поголовья скота.

Объекты санитарно-защитной зоны

Таблица 7

| Населенный пункт | Предприятие, сооружение – источник вредного воздействия на окружающую среду | Действующее /не действующее | Нормативная СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361–08 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мартюшино | загон |  | 100 |
| Яхново | молочная ферма |  | 100 |
| Село-Новинок | молочная ферма |  | 100 |
|  | молочная ферма |  | 100 |
| Заречье | загон |  | 100 |
| Городок | загон |  | 100 |
| Заморино | молочная ферма |  | 100 |
| Поддубье | молочная ферма |  | 100 |
| Рождество | молочная ферма |  | 100 |
| Комсомольский | молочная ферма |  | 100 |

12. СЗЗ иных объектов.

На территории сельского поселения расположены крупные предприятия деревообрабатывающей промышленности:

п.Комсомольский – ООО «Шлинский ЛПК»

п.Лесной - ООО "Баталинский ДОК"

Санитарно-защитную зону от них устанавливаем 300 м.

СЗЗ от автомобильно заправочных станций 100 м.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

- 2.4. Функциональное зонирование территории.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации при разработке градостроительной документации о территориальном планировании развития поселений и об их застройке разрабатываются схемы зонирования территорий, определяющие вид использования территорий и устанавливающие ограничения на их использование, для осуществления градостроительной деятельности. С учетом ограничений на использование территорий определяются функциональное назначение и интенсивность использования каждой территориальной зоны.

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

В результате градостроительного зонирования могут определяться жилые, общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения, зоны размещения военных объектов и иные виды территориальных зон.

Таким образом, территория Рождественского поселения по своему функциональному назначению делится на несколько зон:

- зоны жилой застройки

В жилых зонах, в качестве вспомогательных основным видам разрешенного использования разрешено размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно - бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно - защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия).

- общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, торговой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно - исследовательских учреждений, культовых зданий и иных зданий, строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой, финансовой, общественной активности.

- производственные зоны и зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, обеспечивающих их функционирование объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно - защитных зон таких объектов.

В санитарно - защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции.

Реконструкция существующих усадебных жилых домов расположенных в санитарно - защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов возможна с увеличением общей площади строения, принадлежащей каждому собственнику, не более чем на 30%.

Размещение новых предприятий и реконструкция существующих возможна только по согласованию с соответствующими центрами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора и комитетами по охране природы при положительном заключении государственной экологической экспертизы.

Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций водоснабжения и очистки стоков, энергообеспечения, связи, газоснабжения, теплоснабжения, а также включают территории необходимые для их технического обслуживания и охраны.

Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожного и автомобильного транспорта, а также включает территории, подлежащие благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций.

- зоны сельскохозяйственного использования предназначены для размещения предприятий сельхозпроизводства и животноводства, а также сельхозугодий. Территории указанных зон могут быть использованы в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их использования.

Зоны сельскохозяйственного использования включает в себя:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

- зоны рекреационного назначения

В состав зон рекреационного назначения входят зоныпредназначены для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, а также включают особо охраняемые природные территории. На территориях рекреационных зон градостроительным регламентом в качестве сопутствующих основным видам разрешенного использования может допускаться строительство и реконструкция объектов спортивного, оздоровительного и культурно - досугового назначения в соответствии с градостроительными нормативами.

- зоны особо охраняемых территорий

В зоны особо охраняемых территорий включены земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

- зоны специального назначения

В состав зон специального назначения включены территории, занятые кладбищами, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Функциональное зонирование в генеральном плане выполнено с целью достижения экологического и социально-экономического равновесия.

- 2.4.1. Зоны жилой застройки.

Одной из составляющих инвестиционной привлекательности сельского поселения является наличие различных площадок для строительства, возможность вариантного решения вопросов освоения их в зависимости от конъюнктуры спроса и возможности инженерного обеспечения их  последовательности формирования и развития транспортной и инженерной инфраструктур.

Тридцать три населенных пункта сельского поселения имеют различные функциональные и средовые характеристики: от исторически сложившихся и развивающихся до отдаленных, лишенных элементарных видов инженерного обеспечения, без постоянно проживающего населения.

В последнее десятилетие появился повышенный интерес частных инвесторов к застройке свободных территорий вблизи водных объектов, лесов, экологически чистых районов.

Динамичное развитие свободных от застройки территорий вдоль водных объектов под давлением коммерческих интересов не должно привести к изоляции водных объектов от населения, снижению рекреационных ресурсов. В Генеральном плане Рождественского сельского поселения учтены рекреационные ресурсы для местных жителей.

Намечаемые Генеральным планом преобразования, предусматривающие создание новых рабочих мест и благоприятной для населения среды жизнедеятельности, должны проходить с учётом сохранения и развития уникальных особенностей сельского поселения: пространственной структуры расселения, доступности уникальной природной среды.

Территория Рождественского сельского поселения имеет перспективы для размещения селитебных зон, как зон круглогодичного проживания, так и отдыха граждан. Развитие селитебных зон крупных населенных пунктов рационально производить в ранее существующих границах, для этого необходимо производить модернизацию устаревшей инженерной инфраструктуры и строительство новых инженерных коммуникаций. Так как инвестиционно превлекательными являются, населенные пункты сельского поселения имеющие прямой доступ к крупным рекам и озерам.

Основными факторами, обуславливающими размещение селитебных зон на территории Рождественского сельского поселения, являются:

близость к ст.Фирово,

наличие крупных водных объектов: оз.Шлино, р.Шлина, р.Граничная.

наличие потенциала для развития сельскохозяйственного производства в связи с существующим высокопродуктивными сельскохозяйственными угодьями.

Жилищное строительство

На основе комплексного анализа территории и с учетом необходимости освоения новых участков для строительства жилья проектом генерального плана предлагается выделение новых территорий под развитие жилой застройки и формирование уже сложившегося.

Новые кварталы предлагается застраивать индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, блокированными домами малой этажности (до 2 этажей) с приквартирными участками. Возможна комплексная застройка, с включением в жилую застройку как отдельно стоящих, так и встроенных предприятий обслуживания населения.

Развитие жилой зоны получат следующие населенные пункты: д.Яблонька, д.Мартюшино, д.Остров, д.Святково, д.Село-Новинок, д.Заречье, д.Чудино, п.Граничный, с.Рождество, д.Узмень, д.Глыби.

Строительство и содействие в строительстве служебного жилья блокированного и/или усадебного типа для работников: производственных предприятий, объектов туризма и рекреации, переселение из ветхого и аварийного жилья – на территории п.Комсомольский, п.Труд, с.Рождество, п.Лесной, д.Мартюшино, д.Кузнецово, д.Яхново, д.Городок.

На территории сельского поселения имется населенный пункт без постоянно проживающего населения и дачного строительства не обеспеченный электричеством. Для данного населенного пункта предложено уменьшение площади д.Леткино. Как вариант развития данного населенного пункта - это создание экопоселений. Земли исключенные из населенного пункта предполагаем перевести в земли запаса и при необходимости включить в оборот лесного фонда.

Предлагаемые мероприятия на перспективу:

Ремонт и реконструкция учреждений обслуживания на территории Рождественского сельского поселения – д.Мартюшино, д.Городок, д.Поддубье, п.Комсомольский, п.Труд, п.Граничный, п.Лесной, с.Рождество.

Подготовка к продаже и продажа земельных участков для строительства жилых домов усадебного типа в населенных пунктах: д.Мартюшино, д.Яблонька, д.Комкино, д.Остров, д.Чудино, д.Заречье, д.Градобить.

Строительство на территории д.Узмень Базы отдыха, обслуживание которой создаст новые рабочие места для местного населения и привлечет людей из дрегих сельских поселений и регионов.

- 2.4.2. Общественно-деловые зоны.

В проектируемых общественно-деловых зонах могут размещаться объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объекты среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянки автомобильного транспорта, объекты делового, финансового назначения, иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В населенных пунктах, предусматривающих расширениие границ, выделены общественно-деловые зоны:

д.Остров  - выделятся одна общественно-деловая зона, в которой предложено разместить предприятие торговли;

д.Святково -  выделятся одна общественно-деловая зона, в которой предложено разместить предприятие торговли;

д.Село-Новинок - выделются две общественно-деловые зоны, размещенные друг напротив друга (через дорогу) в центре деревни, в которых предложено разместить предприятие торговли и предприятие бытового обслуживания;

д.Чудино  - выделятся одна общественно-деловая зона, в которой предложено разместить предприятие торговли;

д.Заречье  - выделятся одна общественно-деловая зона, в которой предложено разместить предприятие торговли;

д.Узмень  - выделятся одна общественно-деловая зона, в которой предложено разместить предприятие торговли, а также кафе;

д.Глыби - выделются две общественно-деловые зоны, размещенные друг напротив друга (через дорогу) на юго-западе деревни, в которых предложено разместить предприятие торговли и предприятие бытового обслуживания;

п.Граничный - выделятся одна общественно-деловая зона, в которой предложено разместить предприятие торговли, кафе и предприятие бытового обслуживание. Кроме того без выделения зоны предложено место размещения общественной бани;

В остальных населенных пунктах предложенные предприятия целесообразно возводить на имеющихся площадях:

п.Лесной, предлагается строительство нового магазина к существующим двум, а также баню, кафе и предпреятие бытового обслуживания;

п.Труд, предлагается строительство предприятия бытового обслуживания, бани, а также физкультурного и спортивного сооружения;

д.Баталино, предлагается строительство предприятия бытового обслуживания;

с.Рождество, предложено развитие уже существующей зоны. К существующим объектам таким как школа, краеведческий музей (на базе школы), школа, дворец культуры, библиотека, предложено строительство бани. Вне выделения зон, предложено строительство на берегу р.Граничной кафе, а так же физкольтурно-спортивного сооружения на северо-востоке села;

п.Комсомольский, открытие предприятия бытового обслуживания, предприятия торговли, бани и физкольтурно-спортивного сооружения, при сохранении сформированной общественно-деловой зоны, в которой расположены: АТС, библиотека, клуб, ФАП, магазин и общеобразовательное учреждение;

д.Поддубье, на дороге Рождество-Поддубье-Заморино строительство магазина;

д.Городок, предлагается к существующим объектам строительство предприятие бытового обслуживания и магазина;

д.Мартюшино, предложены объекты: два магазина, кафе, предприятие бытового обслуживания;

Рекомендуем реконструировать детский сад в п.Труд с 24 мест до 40, а так же организовать детские сады на базе школы в с.Рождество и п.Комсомольский на 40 мест.

- 2.4.3. Производственные зоны и зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

На схеме Генерального плана Рождественского сельского поселения Фировского района инженерно-территориальная зона представлена:

- транспортной инфраструктурой (земли автомобильного транспорта федерального значения, земли автомобильного транспорта регионального и местного значения, ведомственными железными дорогами и др.);

- инженерной инфраструктурой (линии электропередач, земли магистрального и межпоселкового газопровода и др.)

- землями под сельскохозяйственными предприятиями;

- земли под промышленными предприятиями;

- земли специального и иного назначения.

Транспортная инфраструктура

Для ускорения темпов экономического роста, улучшения качества жизни населения, повышение производительности труда и конкурентоспособности отраслей экономики за счет снижения транспортной составляющей в себестоимости продукции, увеличения мобильности населения необходимо создание развитой дорожной сети, удовлетворяющей потребностям экономики и населения в передвижениях по автомобильным дорогам общего пользования с минимальными затратами времени при обеспечении комфортности, надежности и безопасности перевозок.

Протяженность ведомственных железных дорог составляет 24,7 км.

Автобусные пассажироперевозки осуществляются по следующим маршрутам:

Фирово - Рождество

Рождество - Софиевка

Рождество - Фирово

По территории сельского поселения проходит железнодорожная линия: местного значения Фирово –Осташков, ст.Баталино – п.Труд. Общая протяженность железнодорожных линий в пределах сельского поселения 31,7 км.

В пределах Рождественского сельского поселения расположен: остановочный пункт 65 км, а так же в непосредственной близости станция Фирово. На станции и остановочном пункте осуществляются пассажирские перевозки. На станции Фирово, помимо пассажирооборота осуществляется и грузооборот.

Инженерная инфраструктура

Магистральный газопровод на территории сельского поселения отсутствует. В 2007 году были проведены проектно-изыскательные работы по прокладке магистрального газопровода.

По схеме газификации Фировского района Тверской области обеспечение природным газом возможно в следующих населенных пунктах: с.Рождество, д.Баталино, п.Труд, д.Шлина, п.Комсомольский. Предполагаемая длина газопровода 19,67 км. Местоположение утвержденного газопровода отсутсвует.

Высоковольтные линии электропередач, расположенные в Рождественском сельском поселении, имеют следующие направления:

- ВЛ-110 кВ "ПС Елисеево (Новгородская область) – ПС Труд – ПС В.Волочек" (40,7 км);

- ВЛ-35 кВ "ПС В.Октябрь – ПС Яконово (Вышневолоцкий район)" (13 км);

- ВЛ-35 кВ "ПС В.Октябрь – ПС Труд" (21 км);

- ВЛ-35 кВ "ПС Труд – ПС Рождество" (11 км);

- ВЛ-35 кВ "ПС Труд – ПС Борисово (Вышневолоцкий район)" (6 км).

Общая протяженность линий электропередач напряжением 110 кВ, расположенных на территории Рождественского сельского поселения – 40,7 км; напряжением 35 кВ – 32,9 км, напряжением 6-10 кВ – 98 км.

На территории Рождественского сельсокого поселения расположена высоковольтные электроподстанции ПС-110 кВ: Труд.

Электроподстанции на территории Рождественского сельского поселения

Таблица 8

| № п/п | Наименование | Напряжение | № п/п | Наименование | Напряжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП.Рождество (школа) -ЗТП | 10 кВ | 22 | ТП.Каменка -КТП | 10 кВ |
| 2 | ТП.Баталино (д.Баталино) - 1КТП | 10 кВ | 23 | ТП.Комкино -КТП | 10 кВ |
| 3 | ТП.Баталино (ст.Баталино) - 2КТП | 10 кВ | 24 | ТП.Городок - КТП | 10 кВ |
| 4 | ТП.Ермолино - КТП | 10 кВ | 25 | ТП СН РП.(д.Городок) - КТ | 10 кВ |
| 5 | ТП.Рождество 1 (с.Рождество) - КТП | 10 кВ | 26 | ТП.Заречье - КТП | 10 кВ |
| 6 | ТП.Рождество коттеджи - ЗТП | 10 кВ | 27 | ТП.Чудино - КТП | 10 кВ |
| 7 | ТП.Рождество 9 - КТП | 10 кВ | 28 | ТП.Заморино - КТП | 10 кВ |
| 8 | ТП.Рождество 3 мех.мастер - КТП | 10 кВ | 29 | ТП.Лесной - КТП | 10 кВ |
| 9 | ТП.Ч.Грязь (с.Рождество) - КТП | 10 кВ | 30 | ТП.Комсомольский I, II, III -КТП | 10 кВ |
| 10 | ТП.Скоково - КТП | 10 кВ | 31 | ТП.градобить-КТП | 10 кВ |
| 11 | ТП.Санаторий (с.Рождество) - КТП | 10 кВ | 32 | ТП.Лесоучасток (ст.Шлина) -КТП | 10 кВ |
| 12 | ТП.Лесной - ЗТП | 10 кВ | 33 | ТП. Коттеджи Шлинского 1/3 (Комсомольский) - ЗТП | 10 кВ |
| 13 | ТП. Иваньково - КТП | 10 кВ | 34 | ТП. Лесозавод (п.Комсомольский) | 10 кВ |
| 14 | ТП Поддубье 1 производ. - КТПП | 10 кВ | 35 | ТП. № 5 п.Граничный - ЗТП | 10 кВ |
| 15 | ТП Поддубье 2 производ. - КТП | 10 кВ | 36 | ТП Баталинский изв.Завод (п.Граничный) | 10 кВ |
| 16 | ТП.Глыби - КТП | 10 кВ | 37 | ТП. Баталино (абон.) - КТП | 10 кВ |
| 17 | ТП. Узмень - КТП | 10 кВ | 38 | ТП. Горка - КТП | 10 кВ |
| 18 | ТП.Яблонька - КТП | 10 кВ | 39 | ТП.Кузнецово - КТП | 10 кВ |
| 19 | ТП.Яхново - КТП | 10 кВ | 40 | ТП.Остров - КТП | 10 кВ |
| 20 | ТП.С-Новинок - КТП | 10 кВ | 41 | ТП.Нескучай - КТП | 10 кВ |
| 21 | ТП.Софиевка - КТП | 10 кВ | 42 | ТП.Мартюшино III – КТПП; I-КТП | 10 кВ |

Строительство коммуникаций привлечет в сельское поселение не только туристов и отдыхающих, но и постоянно проживающее население, для этого не обходимо предусмотреть проектирование инженерных сетей: водопровода и канализации. Наиболее перспективными населенными пунктами для развития инженерной инфраструктуры являютсяМартюшино, Святково, Поддубьен, Лесной, Граничное, Рождество, Труд, Комсомольский, Городок, Узмень, Яблонька.

Для строительства нового жилого комплекса, а так же для реконструкции существующего необходимо проектирование очистных сооружений. Предложения по их размещению вынесены на схему генерального плана, рекомендуемое расположение в районе населенных пунктов: Граничный, Комсомольский, Баталинский детский санаторий, Городок, Мартюшино, Комкино, Святково Узмень.

Объекты теплоснабжения (котельные) необходимо строить исходя из вводимых в эксплуатацию новых объектов, а так же для развития перспективных населенных пунктов.

Более детальная разработка инженерной инфраструктуры будет осуществленва на последующей стадии проектирования.

Промышленные предприятия

ООО «Баталинский лесопромышленный комплекс», расположенный в пос. Лесной и ООО «Промлесторг», расположенный в п.Комсомольский ориентированные на лесозаготовительное и деревообрабатывающее производство, а так же предлагаем разместить вокруг пилорамы коммунально-складскую зону. В данной зоне возможно размещение предприятий не оказывающих вредного воздействия на окружающую среду. Такими предприятиями могут быть:

Производство обозов.

Производство бондарных изделий из готовой клепки.

Производство рогожно-ткацкое.

Производство по консервированию древесины солевыми и воднымика. растворами (без солей мышьяка) с суперобмазкой.

Производство хвойно-витаминной муки хлорофилло-каротиновой пасты, хвойного экстра кта.

Производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных изделий.

Судостроительные верфи для изготовления деревянных судов (катеров, лодок).

Производство древесной шерсти.

Сборка мебели с лакировкой и окраской.

Производство глиняных изделий.

Стеклодувное, зеркальное производство, шлифовка и травка стекол.

ООО «Стеклозавод Труд», находящийся в п.Труд в настоящее время находится в стадии банкротства, предполагается, что завод будет работать в дальнейшем после поиска инвесторов. В п.Труд выделяется производственная зона, в которой помимо завода располагаются существующие очистные сооружения.

Для развития добычи сапропеля необходимо предусмотреть предприятия по тего переработке. Такими предприятими могут быть:

Производство брикетов сапропеля.

Производство сельскохозяйственных минеральных удобрений, а так же кормов для сельскохозяйственных животных и птиц.

Производство косметических и лекарстренных препаратов на основе сапромеля.

Уникальные свойства сапропеля позволяют создавать лечебные курорты, основывающин\еся на грязелечении.

Добывающая промышленность в Рождественском сельском поселении представлена наиболее распространенными строительными и топливными ресурсами.

Известняки: в районе д.Баталино.

Песчано – гравийная смесь: в районе п.Комсомольский и д.Градобить.

Добыча ПГС возможно только на севере п.Комсомольский, так как дальше находить государственный природный заказник «Лесные массивы вокруг п.Комсомольский» или на юге д.Градобить.

Строительные и топливные ресурсы на территории

Рождественского сельского поселения.

Таблица 9

| Ресурс | Объем ресурсов, тыс. м3 | ориентир | статус |
| --- | --- | --- | --- |
| известняки | 869 | Баталино | разрабатывалось до 1990 г. |
| известняки | 5409 | Баталино | разрабатывалось до 1990 г. |
| ПГС | 53100 | Комсомольский | перспективное (прогнозное) |
| сапропель | 11 | Глухое | перспективное |
| сапропель | 36737 | Шлино | перспективное |
| сапропель | 1215 | Мартюшино | перспективное |
| сапропель | 63 | Нескучайское | перспективное |
| сапропель | 1802 | Глыби | перспективное |

В данной таблице представлены существующие и перспективные месторождения полезных испокаемых, которые при должном инвестировании можно использовать как основной промышленный каркас сельского поселения.

- 2.4.4. Зоны сельскохозяйственного использования.

Одним из перспективных развитий Рождественского сельского поселения является развитие сельского хозяйства.

Развитие сельскохозяйственного производства, призванного обеспечить потребности населения Рождественского сельского поселения и пгт. Фирово, реабилитацию с/х предприятий на основе саморазвития при максимальном использовании местных ресурсов.

На территории Рождественского сельского поселения сельское хозяйство представлено не работающим СПК «Шлинское» видом деятельности которого было молочно-мясное животноводство. Самой многочисленной категорией являются личные подсобные хозяйства населения и крестьянские (фермерские) хозяйства.

Фермерство на территории Рождественского сельского поселения представлено животноводством в населенных пунктах: п.Труд, д.Кузнецово, д.Яхново, д.Матюшино, д.Городок.

Необходимые природные ресурсы (пашни, пастбища, водоёмы и т.д.) и технические условия являются благоприятными факторами для развития перерабатывающего производства. Инвестиционная политика должна способствовать привлечению инвестиционных вложений в эту отрасль.

Сеть предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, в районе отсутствует. Основными рынками сбыта для сельхозпроизводителей сельского поселения является рынок в пгт.Фирово, реализация мяса в спецхозы, населению. Основным покупателем молока у крупных сельхозорганизаций является молочный завод "Преображенский" (Московская обл., г. Домодедово).

Сельскохозяйственное производство представлено:

Молочные фермы расположены в границах населенных пунктов п.Комсомольский, д.Яхново и за границами населенны пунктов д.Село-Новинок, д.Заморино, д.Поддубье, с.Рождество.

На территори Рождественского сельского поселения перспективно осваивать земли сельскохозяйственного производства для дачного хозяйства, огородничества и садоводства. Близость д.Градобить, д.Остров, дЯблонька и д.Комкино к оз.Шлино и р.Шлина, наличие вокруг крупных массивов леса и существующей транспортной инфраструктуры позволяет развивать данные территории под вышеперечисленные использования.

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

Реорганизация предприятий на основе саморазвития при максимальном использовании местных ресурсов. Поэтому генеральным планом предусмотрено сохранение крупных сельскохозяйственных массивов в районе населенных пунктов: д.Мартюшино, д.Горка, д.Святково, д.Село-Новинок, д.Городок, д.Заморино, д.Поддубье, д.Иваньково, д.Скосово, д.Градобить, п.Комсомольский, с.Рождество под развитие существующей крестьянских (фермерских) хозяйств и реконструкцию существующих молочно-товарных и молочно-мясных ферм.

Развитие системы агротуризма в пределах не заселенных и малозаселенных населенных пунктов д.Леткино, д.Иваньково, д.Ермолино.

Развитие сельскохозяйственного производства, в том числе:

- ограничение пахотных площадей в пределах высокопродуктивной мелиорированной пашни, повышение почвенного плодородия;

- развитие живодноводства (КРС, овцеводство);

- пчеловодство;

- развитие льнозаводства с использованием опыта современных агрофирм России;

- развитие пригородных направлений сельского хозяйства (овощеводство на открытом и в закрытом грунте, производство саженцев деревьев, кустарников).

- 2.4.5. Зоны специального назначения

На территории Рождественского сельского поселения в зону иного и специального назначения входят:

места размещения кладбищ – д.Яблонька (0,17 га), п.Комсомольский (0,43 га), п.Труд (0,23 га), с.Рождество (2,24 и 1,10 га);

Проблема несанкционированных свалок стоит особо остро в густо населенных районах из-за избытка твердо-бытовых отходов и дороговизны их утилизации. Но так же эта проблема характерна для сельских поселений, где вывоз мусора осуществляется не регулярно, а так же далекое расположение санкционированных свалок от населенных пунктов в разы увеличивает стоимость перевозок твердых бытовых отходов. Для решения этой проблемы предлагаем места расположения контейнеров для вывоза мусора: с.Рождество, п.Граничный, п.Лесной, п.Труд, п.Комсомольский, д.Мартюшино, д.Городок, д.Святково, д.Яблонька.

Рождественское сельское поселение не нуждается в расширении кладбищ на перспективу.

- 2.4.6. Зоны рекреационного назначения.

На схеме Генерального плана Рождественского сельского поселения Фировского района рекреационная зона представлена: территориями отдыха населения, на побережье водных объектов, вблизи населенных пунктов, находящихся на берегу оз.Шлино, оз.Глыби.

РОждественскому сельскому поселению нужны большие инвестиции для создания современной туристской инфраструктуры – прежде всего гостевых домов среднего класса, баз отдыха, развлекательных центров, ресторанов и кафе. Необходимы большие средства и на развитие музейно-экскурсионного дела, реставрацию сохранившейся архитектуры XVII-XIX вв.

Перечень имеющихся инвестиционных проектов и предложений Рождественского сельского поселения

Таблица 10

| Название, цель проекта | Расположние | Описание проекта | Предполагаемые сроки строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| "В гостях как дома" – создание благоустроенного гостиничного комплекса европейского класса для размещения туристов, проведения семинаров, конференций, встреч. | с.Рождество | Гостиничный комплекс в 3-х уровнях, общей площадью 1000 м2 | Идет поиск инвесторов |
| База отдыха | д.Узмень | База отдыха на территории д.Узмень, с организацией площадок и пристаней для водного туризма | Проектное предложения |
| База отдыха, кемпинг, туристическая база | оз.Шлино | Предлагаются площадки для строительства различных объектов рекреации не берегу оз.Шлино | Проектное предложения |

По данным комитета по туризму Тверской области, в Фировском районе есть участки, так называемые "центры притяжения", наиболее интересные для размещения объектов туризма и рекреации.

"Центры притяжения" Рождественского сельского поселения

Таблица 11

| Наименование | Месторасположение | Культурно-историческое наследие |
| --- | --- | --- |
| Рождество | с.Рождестово | Праздник Рождества Богородицы в с. Рождество – 21 сентября. В день празднования собирается большое количество паломников с разных уголков Тверской области. Проходит божественная литургия в храме Рождества Пресвятой Богородицы, крестный ход от храма к часовне, освящение воды, молебен. Крестный ход – с 6 по 9 июля. Традиция Фировского района - проведение с 6 по 9 июля Крестного хода по маршруту п.Фирово – с.Рождество – д.Жабны – п.Великооктябрьский – Нилова Пустынь. Он идет по Фировскому району с мощами Нила Столобенского, посещая исторические места этой древней земли, и захватывает Осташковский район |
| Шлина | р.Шлина | Сплав по р. Шлина – Вышневолоцкое водохранилище. Продолжительность 6 дней/5 ночей. Объекты показа: краеведческий музей в пгт Фирово; с. Рождество – церковь Рождества Богородицы, часовня над святым источником; обзорная экскурсия по территории Фировского района |
| Граничная | р. Граничная | Сплав по р.Граничная. Фирово-Лесной-Скоково-Рождество-Комсомольский |
| Софиевка | д.Софиевка, д.Каменка, д.Камкино, восточное побережье оз.Шлино, исток р.Шлина | Стоянки каменного века, древнерусские курганные и жальничные могильники и селища |
| Глыби | д.Глыби, восточное побережье оз.Глыби, исток р.Шлина | Стоянки каменного века, древнерусские курганные могильники, крупный камень-следовик с выбитыми изображениями капкана-ловушки, сходящихся под прямым углом линий, чашевидным углублением и фрагментом карты звёздного неба – уникальное языческое святилище эпохи неолита и раннего металла |

Создание среды благоприятной для жизни и отдыха

Сохранение существующих или создание новых зон для отдыха жителей в каждом населенном пункте. Благоустройство этих зон: расчистка дна и укрепление берега озер, рек, ручьев, санитарная рубка и организация озеленения, сооружение дорожек, установка урн, скамеек, создание цветников.

Расчистка и благоустройство территории Софиевка, Каменка, Яблонька, Кузнецово, Чудино.

Формирование обустроенных зон рекреации – по периметру оз.Шлино, вдоль рек Граничной и Шлины;

Туристско-рекреационное комплекс

Развитию туристско-рекреационного комплекса необходимо произвести ряд мероприятий:

Организация мест отдыха: строительство баз отдыха, кемпингов, гостиниц, стоянок для неорганизованного туризма, пунктов питания и досуга.

Создание новых туристических направлений основанных на экологичности сельского поселения: активный отдых – сплав по рекам (р.Граничная), спортивное ориентирование, спортивное рыболовство, паломнические туры, экологические туры, сельскохозяйственный туризм.

Строительство экопоселений на территории ныне не заселенных деревень: д.Романиха, д.Березуги, д.Галутино, д.Новоникольск.

Издание брошюры о Фировском сельском поселении, об истории д.Жабны, сегодняшних достопримечательностях земли Рождественского сельского поселения.

Создание муниципального сайта Рождественского сельского поселения в сети Интернет.

- 2.4.7. Зоны особо охраняемых территорий.

В пределах Рождественского сельского поселения имеются благоприятные условия для развития рекреационной зоны.

Озера Шлино, Глыби и Нескучайское со своими живописными берегами, государственные природные заказники и памятники природы, хвойные и смешанные леса, обилие рек и озер, мягкий климат создают благоприятный потенциал для развития рекреации, делают территорию сельского поселения привлекательной для развития турбизнеса.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, часовня над источником в честь Рождества Пресвятой Богородицы в с. Рождество. Село Рождество знаменито чудотворным источником в честь Рождества Пресвятой Богородицы, который забил в том месте, где пристала к берегу приплывшая против течения, икона Рождества Божьей Матери. В 1780 году Екатерина II, осматривая земли между Петербургом и Москвой, завернула в село Холуи (ныне Рождество) по просьбе местных землевладельцев. Проезжая в карете по мосту через речку Граничную, она повелела остановиться у деревянной часовни Рождества Богородицы, что была устроена над чудотворным источником на левом берегу реки. Здесь, при участии государыни, был отслужен молебен. Во время проведения генерального межевания земель России она впервые назвала его так, как называлась часовня - Рождество Богородицы. Посетив село, Екатерина II благословила его жителей на сооружение нового каменного храма взамен двух стоявших тут обветшавших деревянных церквей Бориса и Глеба и Рождества Христова, а также часовни над источником. Строительство церкви Рождества Богородицы началось уже после смерти государыни, и было закончено к 1820 году. А в 1840 году была возведена кирпичная часовня над чудотворным источником, со временем она была утеряна.

Для отображения категории охраны памятника в таблице приняты следующие сокращения:

Ф – объекты культурного наследия федеральной категории охраны;

Р – объекты наследия региональной категории охраны;

В – выявленные объекты культурного наследия

Объекты культурного наследия на территории Рождественского сельского поселения

Таблица 12

| Категория охраны | Наименование памятника | Местонахождение памятника |
| --- | --- | --- |
| В | Часовня, 1865 г. | с. Заморино Рождественское с/п |
| В | Часовня, 1865 г. | д. Заречье Рождественское с/п |
| Р | Церковь, нач. XIX в. | с. Рождество |
| Р | Братская могила советских воинов, павших в боях с фашистами, 1941-1945 г.г. | с. Рождество |
| В | Пристань, 2-ая пол. XIX в. | с. Рождество |
| В | Часовня, 1-ая пол. XIX в. | д. Скоково Рождественское с/п |

Памятники археологии на территории Рождественского сельского поселения.

Таблица 13

| № п/п | Название,тип | Месторасположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Городище Городок-1 («Варварина Гора»), вт.пол.I - нач.II тыс.н.э. | Правый берег р.Шлины, 0,5 км к С-В от д. Городок |
| 2 | Городище Яхново-1, сер. I тыс. н.э. | Правый берег р.Шлины, 1 км к В от д.Яхново |
| 3 | Группа жальников Баталино 1, XIII-XV вв. н.э. | В 3,1 км к Ю от ст. Баталино и в 3,2 км к В от д. Скоково в урочище «Жельницы», по лесной дороге в пос. Великий Двор |
| 4 | Группа жальников Гадыши 1 (жальник Гадыши 1), XV-ХVI вв. н.э. | На В окраине пос. Комсомольский (б.д.Гадыши), в 30-50 м к Ю-В от селища Гадыши 1, на правом берегу р. Шлины |
| 5 | Группа жальников Городок I (жальник Городок I), ХII-ХIV вв. н.э. | В 0,7 км к С-В от д. Городок, к Ю от городища Городок I (Варварина Гора), через ложбину, на правом берегу ручья Юрика (правый приток р. Шлины) |
| 6 | Группа жальников Заморино 1, ХIV-XV вв. н.э. | В 0,5 км к С от д. Заморино, слева от дороги из д. В д. Городок, на правом берегу ручья Черного |
| 7 | Достопримечательное место «Стоянка и селище Лука-I», IV-III тыс. н.э., XV-XVI в.в. н.э. | Яблоньковский с/о, южный берег оз. Шлино, 1,1 км к северо-северо-западу от северной окраины д. Кузнецово (приказ № 1 от 6 01.04 г.) |
| 8 | Камень-следовик Заречье-1 (камень-следовик в д.Заречье), II тыс. до н.э. | Правый берег р.Шлины, в 2 км к В-Ю-В от истока, в 6 км к С-С-3 от д.Заречье |
| 9 | Курган Заречье 5,вт. пол. I тыс. н.э. | В 4,5 км к В от д Заречье, на С берегу оз. Глыби, в II5 м от края берега |
| 10 | Курган Заречье 6, вт. пол. I тыс. н.э. | В 1,1 км к 3 от д. Заречье, на левом берегу р. Шлины, в 90 м от края берега. Насыпь кургана имеет название «Богатырь» |
| 11 | Курган Заречье-1 (№ 1 у д.Заречье) | Северный берег оз.Глыби, в 4,2 км к В от д.Заречье, в 0,2 км к С-З от д.Узмень (через озеро) |
| 12 | Курган Заречье-2 (№ 2 у д.Заречье), I-II тыс. н.э. | Северный берег оз.Глыби, в 5,6 км к В от д.Заречье, в 1,3 км к С-С-В от д.Глыби (через озеро) |
| 13 | Курган Заречье-3, рубеж I-II тыс. н.э. | Северный берег оз.Глыби, в 7 км к В от д.Заречье, на территории стоянки № 15 |
| 14 | Курган Заречье-4 (№ 4 у д.Заречье), рубеж I-II тыс. н.э. | Северный берег оз.Глыби, в 7 км к В от д.Заречье, в 0,06 км к В от кургана № 3, через овраг |
| 15 | Курган Комкино 1 (отдельный курган Комкино 1), вт. пол. I тыс. н.э. | В 1,5 км к Ю-В от д. Комкино, на правом берегу р. Шлины, в 0,35 км от края берега и в 50 м к С от лесной дороги, в 0,5 км к В от курганной группы Комкино 5 |
| 16 | Курган Мартюшино 1, вт. пол. I тыс. н.э. | В 1,4 км к С-В от д. Мартюшино и в 0,II км к Ю-В от курганной группы Мартюшино 1, на В берегу оз. Шлино |
| 17 | Курган Мартюшино 2, вт.пол. I тыс. н.э. | В 1,5 км к С-В отд. Мартюшино и в 0,15 км к 3 от курганной группы Мартюшино 1, на В берегу оз. Шлино |
| 18 | Курган Новинка-1 (№ 1 в д.Новинки, Село-Новинок), кон.{ тыс. н.э. | Левый берег р.Шлины, 1,5 км В-Ю-В от д.Новинки (Село-Новинок) |
| 19 | Курган Паршуково-1 (Отдельно стоящий курган № 1 у д.Яхново), XI-XII вв. | Правый берег р.Шлины, 0,8 км Ю-В от д.Яхново |
| 20 | Курган Поддубье-1 (№ 1 у д.Поддубье), вт.лол.I тыс. н.э. | Южный берег р.Шлины, в 1,5 км к Ю от нее, в 3 км к С-В от д.Поддубье, в 0,1 км справа от дороги из с. Рождество к истоку реки из оз.Глыби, в 1,5 км к В от курганной группы Поддубье-1 |
| 21 | Курган Рождество 1, пер. пол. I тыс. н.э. | В 3,7 км к С от с. Рождество, на левом берегу р. Граничной, в 0,25 км от края берега |
| 22 | Курган Рождество 2, вт. пол. I тыс. н.э. | В 3,5 км к С-В от с. Рождество, на левом берегу р. Граничной, в 0,7 км от края берега |
| 23 | Курган Рождество 3, вт. пол. I тыс. н.э. | В 5 км к С от с. Рождество, на правом берегу р.Граничной, в 45 м к Ю-В от столба на границе 100 и 107 лесных кварталов, в 0,12 км от края берега реки |
| 24 | Курган Рождество 4, вт. пол. I тыс. н.э. | В 4 км к С-3 от с. Рождество, в междуречье р.р.Шлины и Граничной, в 1,1 км к Ю-В от истока Шлины из оз. Глыби |
| 25 | Курган Скоково 1, нач. II тыс. н.э. | В 2 км к Ю-В от д. Скоково, на правом берегу р. Граничная, в 1 км от воды, в урочище «Рязаново» |
| 26 | Курган Скоково-1 (№ 1 у д.Скоково) («Горка»), кон.I - нач.II тыс. н.э. | Правый берег р.Граничная, в 2 км к Ю-В от д. Скокове в 1 км от реки, в урочище «Рязаново», в 0,3 км к С-В от б.д.Рязанове у пересечения дорог |
| 27 | Курган Узмень-1 {№ 1 у д.Узмень), кон.I тыс. н.э. | Правый берег р.Шлины, в 0,15 км к 3-Ю-З от д.Узмень |
| 28 | Курган Яблонька 2, нач. II тыс. н.э. | Находится в 150 м к С-В от кург. мог.Яблонька 2, на В берегу оз. Шлино, в 410 м от ручья, вытекающего из оз. Вельцо |
| 29 | Курган Яблонька-1 (у д.Яблонька), X-XI вв.н.э. | 0,5 км к Ю-В от д.Яблонька, в 0,6 км С-В оз. Шлино |
| 30 | Курганная группа Гадыши 1,ВТ. пол. I тыс. н.э. | В 50-60 м к С от 3 окраины пос. Комсомольский (б.д. Гадыши), на правом берегу р. Шлины |
| 31 | Курганная группа Глыби-1, вт.пол.I - II тыс. н.э. | Южный берег оз.Глыби, 0,7 км к В-Ю-В от д.Глыби |
| 32 | Курганная группа Городок 6, кон. I - нач. II тыс. н.э. | В 0,1 км к С от д. Городок, справа от дороги в д. Заморино, на левом берегу ручья Черного (правый приток р. Шлины), в урочище «Могильники» |
| 33 | Курганная группа Городок 7, вт. пол. I тыс. н.э. | В 0,25 км к С-3 от д. Городок, на левом берегу ручья Черного (правый приток р.Шлины), в 250 м от реки |
| 34 | Курганная группа Городок-1, X-XI вв. н.э | Правый берег р.Шлины, 0,8 км к С-В от д. Городок |
| 35 | Курганная группа Городок-2, VIII-Х вв. н.э. | Правый берег р.Шлины, 0,9 км С-В от д. Городок |
| 36 | Курганная группа Городок-3, VIII-Х вв. н.э | Правый берег р.Шлины, в 1,6 км к С-В от д. Городок |
| 37 | Курганная группа Городок-4, VIII-Х вв.н.э. | Правый берег р.Шлины, в 2,1 км к С-В от д. Городок |
| 38 | Курганная группа Городок-5, кон.) тыс. н.э | Южный берег оз.Глыби, в 3 км к В-С-В от д. Городок |
| 39 | Курганная группа Заречье 3, вт. пол. I тыс. н.э. | В 4 км к В от д. Заречье, на С берегу оз. Глыби, в 0,12 км от края берега |
| 40 | Курганная группа Заречье 4,вт. пол! тыс. н.э. | В 4,3 км к В от д. Заречье, на С берегу оз. Глыби, в 50 м от края берега |
| 41 | Курганная группа Заречье 5,вт. пол.I тыс. н.э. | В 0,7 км к Ю-В от д. Заречье, на левом берегу р. Шлины, в 95 м от края берега |
| 42 | Курганная группа Заречье-1, нач.II тыс. н.э. | Левый берег р.Шлины, 0,6 км к В от д.Заречье |
| 43 | Курганная группа Заречье-2. нач.II тыс.н.э. | Северный берег оз.Глыби, в 4,2 км к В от д.Заречье, в 0,2 км к С-З от д.Узмень (через озеро) |
| 44 | Курганная группа Комкино 3 (13 насыпей), вт. пол. I тыс. н.э. | В 0,8 км к Ю-В от д. Комкино, на правом берегу р. Шлины, в 0,2 км от края берега, по лесной дороге из д. в д. Яхново |
| 45 | Курганная группа Комкино 4 (5 насыпей), вт.пол. I тыс. н.э. | В 0,9 км к Ю-В от д. Комкино, на правом берегу р. Шлины, в 300 м от края берега, в 85 м к В от курганной группы Комкино 3, вдоль лесной дороги из д. в д. Яхново |
| 46 | Курганная группа Комкино 5 (5 насыпей), вт. пол. I тыс. н.э. | В 1 км к Ю-В от д. Комкино, на правом берегу р.Шлины, в 0,5 км от края берегу, в 0,14 км к В от курганной группы Комкино 4, по лесной дороге из д. в д.Яхново |
| 47 | Курганная группа Комкино-1 (Камкино-1), X-XI вв.н.э. | 3 км к В-С-В от д.Комкино, слева от дороги в д.Яхново |
| 48 | Курганная группа Лесной 1 (Лесное-1) (19 насыпей), вт.пол.I тыс. н.э. | Левый берег р.Граничной, в 2,2 км к С-В от п.Лесной |
| 49 | Курганная группа Мартюшино 1 (6 насыпей), вт. пол. I тыс. н.э. | В 1,4 км к С-В от д. Мартюшино, вдоль лесной дороги из д. в д. Яхново, на правом берегу ручья Гнильник и к В от оз. Шлино |
| 50 | Курганная группа Новинка-1 (Новинки-1), I-JI тыс. н.э. | Левый берег р.Шлины, 0,7 км к В от д.Новинки (Село Новинок) |
| 51 | Курганная группа Паршуково 2, вт. пол. I тыс. н.э. | В 0,5 км к С-В от б.д. Паршуково, на правом берегу р. Шлины, в 0,35 км от края берега и к 3 от низины |
| 52 | Курганная группа Паршуково 5, вт. пол. I тыс. н.э. | В 0,5 км к С от б.д. Паршуково, на правом берегу р. Шлины, в 0,1 км от курганной группы Паршуково 4, на пересечении лесных дорог |
| 53 | Курганная группа Паршуково-1, X-XI вв. | Правый берег р.Шлины, 1 км к 3 отд. Паршуково |
| 54 | Курганная группа Паршуково-3 (Яхново-1), Х-Х1вв.н.э. | Правый берег р.Шлины, против д. Яхново |
| 55 | Курганная группа Паршуково-4 (курган № 2 у д.Яхново), X в. | Правый берег р.Шлины, 1 км Ю-Ю-3 от д.Яхново (через реку) |
| 56 | Курганная группа Поддубье 2 и группа жальников Поддубье 1 (группа курганов и жальников Поддубье 2), кон. XIII -ХVI в.в. н.э.; XII -XV вв. н.э. | В 2,1 км к С-В от д. Поддубье, в междуречье рек Шлины и Граничной, в 1 км от р Граничной и в 1 км от оз. Глыби (озерное расширение р. Шлины) |
| 57 | Курганная группа Поддубье 3(19 насыпей), XII в. н.э. | В 2,2 км к С-В от д. Поддубье, на Ю берегу оз. Глыби (в 0,28 км от озера) |
| 58 | Курганная группа Поддубье 4(13 насыпей), вт. пол. I тыс. н.э. | В 2,8 км к С-В отд. Поддубье и в 0,IIкм к В от курганной группы, Поддубье 1, на Ю берегу оз. Глыби |
| 59 | Курганная группа Поддубье 5 (5 насыпей), вт. пол. I тыс. н.э. | В 2,3 км к С-В отд. Поддубье и в 0,15 км к Ю-В от селища Глыби 1, в местности «Ефремкино» |
| 60 | Курганная группа Поддубье 6 (2 насыпи), вт.пол. I тыс. н.э. | В 2,5 км к С-В от д. Поддубье, на Ю берегу оз. Глыби, в 80-100 м от края берега |
| 61 | Курганная группа Поддубье-1, вт.пол.I тыс. н.э. | Южный берег оз. Глыби, в 2,8 км к С-В от д. Поддубье, в лесу |
| 62 | Курганная группа Рождество 1 (9 насыпей), вт. пол. I тыс. н.э. | В 3,5 км к С-В от с Рождество, на правом берегу р. Граничной |
| 63 | Курганная группа Узмень-1, I-II тыс. н.э. | Южный берег оз.Глыби, на 3 окраине д.Узмень |
| 64 | Курганная группа Яблонька 2 (25 насыпей), вт. пол. I тыс. н.э. | В 2 км к Ю-В от д. Яблонька, на В берегу оз. Шлино |
| 65 | Курганная группа Яблонька 4, вт.пол. I тыс. н.э. | В 0,05 км к С отд. Яблонька и в 0,07 км к В от края берега оз. Шлино |
| 66 | Курганная группа Яблонька-1 (Камкино-3), XII -XIII вв.н.э. | Правый берег р.Шлины, 0,6 км к В-Ю-В от д.Яблонька |
| 67 | Курганная группа Яблонька-3 (Яблонька-1), X-XI вв.н.э. | Восточный берег оз.Шлино, 1 км Ю-Ю-3 отд. Яблонька |
| 68 | Курганно-жальничный могильник Большая Каменка-1 (курганная группа Каменка), XI -XIII вв.н.э. | Восточный берег оз.Шлино, С окраина с. Большая Каменка |
| 69 | Курганно-жальничный могильник Комкино-2 (курганная группа Камкино-2), X-XI вв. н.э. | 0,3 км от развилки дорог из д. Комкино в д.Яхново, справа от лесной дороги в д.Яхново |
| 70 | Селище Баталино I (б.д. Жольницы), XV-XVШ вв. н.э. | В 3,2 км к Ю от ст. Баталино, на заброшенном поле «Жельницы», у сухой низины |
| 71 | Селище Большая Каменка-1 (Каменка), вт.пол.1 тыс. до н.э. | Восточный берег оз.Шлино, на северной окраине с.Каменка |
| 72 | Селище Большая Каменка-2 (Каменка 2), Х1V-ХV1 вв. | Восточный берег оз.Шлино, 0,4 км к С-3 от с.Большая Каменка |
| 73 | Селище Гадыши 1 (б.д. Гадышов Брод), Х-нач. ХIV вв. н.э. | На огородах пос. Комсомольский (б.д.Гадыши), вне застройки, в 0,1 - 0,15 км к В от навесного пешеходного моста через р.Шлину |
| 74 | Селище Глыби III, вт. пол. 1 тыс. | В 2 км к С-В от д. Глыби, на Ю берегу оз. Глыби, в 10 м от края берега |
| 75 | Селище Городок II, пер. пол. II тыс. н.э. | В 0,6 км к С-В от д. Городок и в 60 м к Ю-3 от городища Городок 1 (Варварина Гора), на левом берегу ручья |
| 76 | Селище Ермолино I (б.д. Ермолино), рубеж ХIV-XV вв. н.э. | В 0,1 км к 3 от д. Ермолино, на правом берегу безымянного ручья, в 30 м от воды |
| 77 | Селище Заморино 1 (б.д. Заморино), ХIV-XVII вв. н.э. | В С-В части современной д. Заморино, на левом берегу ручья Черного |
| 78 | Селище Заморино II, ХIV-XVII вв. н.э. | В 50 м к С от окраины д. Заморино, на правом берегу ручья Черного и заболоченной низины |
| 79 | Селище Заморино III (б.д. Столбье), XII -XVII вв. н.э. | В 0,8 км к Ю от д. Заморино, на правом берегу ручья Сустрятик, в местности под названием «Столбье» |
| 80 | Селище Заморино IV, XV-XVII вв. н.э. | В 0,9 км к Ю от д. Заморино, на левом берегу ручья Сустрятик, напротив селища Заморино III, в местности под названием «Оселок» |
| 81 | Селище Заморино У (б.д. Дорище), XII -XVII вв. н.э. | В 3,2 км к Ю-3 от д. Заморино, у старой дороги, ведущей в д. Бухалово, у заболоченной низины |
| 82 | Селище Заречье III, вт. пол. I тыс. н.э.; ХIV-ХVI вв. н.э. | В 0,8 км к В от д. Заречье, на левом берегу р. Шлины |
| 83 | Селище Иваньково II (б.д. Сачки), кон. XIII -XVIIв.в. н.э. | В 2,2 км к 3 от д. Иваньково, в урочище «Оселок», у заболоченной низины |
| 84 | Селище Иваньково III (б.д. Михалково или Михалкино), | В 0,6 км к С от д. Иваньково, в местности под названием «Михалкино», у бывшего родника и ручья |
| 85 | Селище Иваньково-1, ХIV-XVII вв.н.э. | Левый берег р.Граничной, д.Иваньково |
| 86 | Селище Иваньково-3 (Оселок), ХIV-XVН вв.н.э. | Левый берег р.Граничной, в 2 км к 3 от д.Иваньково, в урочище «Оселок», по обе стороны лесной дороги |
| 87 | Селище Комкино III, вт.пол.I тыс. н.э. | В 0,6 км к Ю-В от д. Комкино, на правом берегу р. Шлины, на ее старице, к 3 от заболоченной низины |
| 88 | Селище Комкино IV, XII - ХIV вв. н.э. | В 0,7 км к 3 от деревни, на В берегу оз.Шлино, в С части территории пионерлагеря |
| 89 | Селище Комкино V, XII -ХIV вв н.э. | В 1 км к 3 от д.Комкино, на В берегу оз .Шлино, в С части территории пионерлагеря, в 0,1 км к С-В от селища Комкино IV |
| 90 | Селище Комкино-1 (Камкино-1), ХIV-XV вв.н.э. | Восточный берег оз.Шлино, 0,5 км к Ю от д. Комкино |
| 91 | Селище Кузнецово-1 | Юго-восточная окраина современной дКузнецове на мысу при впадении в р.Кову безымянного ручья |
| 92 | Селище Леткино I (б.д. Леткино), ХVI -XVП вв. н.э. | На Ю-В окраине б.д. Леткино, к С от болотистой низины, у высохшего пруда |
| 93 | Селище Мартюшино I (б.д. Вельцо), XII -XVП вв. н.э. | На территории современной д. Мартюшино, в С ее части, у школы, на В берегу оз. Вельцо |
| 94 | Селище Нескучай 1 (б.д. Песчан), XII -XVII вв. н.э. | В 0,5 км к С-3 от д. Нескучай, в урочище «Пещино», у низины |
| 95 | Селище Паршуково 1, XI -XII вв. н.э. | В 1,8 км к С-В от б.д. Паршуково, на правом берегу р. Шлины, напротив д.Село-Новинок |
| 96 | Селище Поддубье 1 (б.д. Поддубье), ХIV-XVII в.в. н.э. | На В окраине д. Поддубье, на левом берегу безымянного ручья, у пруда |
| 97 | Селище Рождество VI (б.д. Бортниково), ХVI -XVII в.в. н.э. | В 1,5 км к С-3 от с. Рождество, на правом берегу р. Граничной, в 20 м от края берега |
| 98 | Селище Рождество V (б.д. Холуи), ХIV-XVП в.в. н.э. | На территории современного с.Рождество, в 40 м к С и С-3 от церковной ограды, на правом берегу р. Граничной и обоим берегам ручья |
| 99 | Селище Рождество УН (б.д.Бисерова Гора), XIII-XVII в.в. н.э. | В 1,3 км к В от с. Рождество, в урочище «Бисерова Горка», на правом берегу ручья Карпов, в 40-60 м от края берега |
| 100 | Селище Рождество-1, X в. н.э. | Левый берег р.Граничной, в 1,6 км к С-3 от с.Рождество, в 1,5 км к В от д.Поддубье |
| 101 | Селище Рождество-2, Х-ХIV вв. н.э. | Левый берег р,Граничной, в 2,2 км к С-3 от с.Рождество и в 1,5 км к В-С-В от д.Поддубье |
| 102 | Селище Рождество-3, X-XI вв.н.э. | Левый берег р.Граничной, в 2,3 км к С-3 от с.Рождество, в 1,5 км к С-В от д.Поддубье |
| 103 | Селище Рождество-4, Х-ХШв.н.э. | Река Граничная, правый берег, в 2 км к С-3 от с. Рождество, близ карьера |
| 104 | Селище Рядки 1 (б.д. Пустки), XII - ХVI в.в. н.э. | На Ю окраине б.д. Рядки, на левом берегу ручья у заболоченной низины |
| 105 | Селище Рязаново 1 (б.д. Рязаново), ХVI -XVII в.в. н.э. | В 2,6 км к Ю-В от д. Скоково и в 0,3 км к Ю-В от б.д. Рязаново, у низины |
| 106 | Селище Село-Новинок 1 (селище Новинка 1), вт. пол. I тыс. н.э. | В 0,6 км к Ю-В от д. Село-Новинок, на левом берегу р. Шлины |
| 107 | Селище Скоково II (б.д. Попирачево на р. Граничне), рубеж XIII - ХIV вв. н.э. | В 0,9 км к 3 от д. Скоково, на левом берегу р. Граничной, в урочище «Перечево» |
| 108 | Селище Узмень-1, кон.I тыс. н.э. | Южный берег оз.Глыби, на В окраине д.Узмень, по обе стороны дороги из д.Узмень в д.Глыби |
| 109 | Селище Черная Грязь I (б.д. Грязовица), XV-ХVI вв. н.э. | На территории с. Рождество (в пределах б.д. Черная Грязь), на огороде д.28 по ул. Заречной, на левом берегу р. Граничной |
| 110 | Селище Черная Грязь II, ХVI - XVЛ вв. н.э. | В 0,9 км к 3 от б.д. Черная Грязь (ныне с. Рождество), по обе стороны дороги в д.Иваньково, на левом берегу ручья Черногрязского, у болотистой низины |
| 111 | Селище Чудино-1 (Заречье), XI-XII вв.н.э. | Правый берег р.Шлины, в 1 км к Ю-3 от д.Заречье (через реку) и в 0,9 км к Ю-В от д.Чудино |
| 112 | Селище Яблонька 1, X-XIII вв. н.э. | В 2,5 км к Ю-3 от д. Яблонька, на В берегу оз. Шлино |
| 113 | Стоянка Гадыши 5, VII-VI тыс. до н.э. | В 6 км к 3-Ю-З от д. Гадыши ив 0,15 км к С-С-3 от стоянки Глыби 7, через р.Шлину, на левом ее берегу, в 10 м к Ю и Ю-В от стоянки Гадыши 6 |
| 114 | Стоянка Гадыши 6, VI тыс. до н.э. | В 6 км к 3-Ю-З от д. Гадыши, на левом берегу р.Шлины, в 10 м к С и С-3 от стоянки Гадыши 5 |
| 115 | Стоянка Гадыши 7,IV- III тыс. до н.э. | В 6 км к 3-Ю-З от д. Гадыши, на левом берегу р. Шлины, в 10 м к Ю от стоянки Гадыши 5 |
| 116 | Стоянка Гадыши-1, до н.э | Левый берег р.Шлины, в ее истоке из оз.Глыби, в 9 км к 3 от д.Гадыши |
| 117 | Стоянка Гадыши-2, III тыс. до н.э | Левый берег р.Шлины, в ее истоке из оз.Глыби, в 9 км к 3 от д.Гадыши, в 0,06 км к 3 от стоянки № 1 |
| 118 | Стоянка Гадыши-3, IV тыс. до н.э | Северный берег оз.Глыби, в месте истока р.Шлины, на ее левом берегу, в 9 км к 3 от д.Гадыши, в 0,1 км к 3-С-З от стоянки № 2 |
| 119 | Стоянка Гадыши-4, III-II тыс. до н.э. | С-В берег оз.Глыби, в 9 км к 3 от д.Гадыши |
| 120 | Стоянка Глыби 6 и селище Глыби IV, II тыс. до н.э.; XIII - ХIV вв. н.э. | В 0,35 км к С от д. Глыби, на Ю берегу оз. Глыби |
| 121 | Стоянка Глыби 7, VII-VI тыс. до н.э. | В 2,875 км к В-С-В от д. Глыби, в 0,25 км к В от древнего истока р. Шлины из оз.Глыби, в 0,15 км к Ю-Ю-В от стоянки Гадыши 5, через реку, на правом ее берегу |
| 122 | Стоянка Глыби-3, VII-III тыс. до н.э. | Правый берег р.Шлины, в 0,25 км ниже ее истока из оз.Глыби, в 2,9 км к С-В от д.Глыби, в 0,25 км к В от стоянки Глыби-2 |
| 123 | Стоянка Глыби-4, III-II тыс. до н.э. | Ю-В берег оз.Глыби, на прибрежном островке, на месте истока из озера р.Шлины, в 2,5 км к С-В от д.Глыби, в 0,1 км к 3 от поселения № 2 |
| 124 | Стоянка Глыби-5, III-II тыс. до н.э. | Ю-В берег оз.Глыби, близ истока р.Шлины, в 2,4 км к С-В от д.Глыби, в 0,1 км к 3-Ю-З от поселения № 2 |
| 125 | Стоянка Городок 2 (стоянка Городок 1), V тыс. до н.э. | В 1,5 км к С-В от д. Городок и в 200 м к С-С-В от стоянки и селища Городок 1, на правом берегу р. Шлины |
| 126 | Стоянка Городок 3 и курганная группа Городок 8, ориент. III тыс. до н.э.; вт. пол.I тыс. н.э. | В 1,5 км к С-В от д. Городок и в 40 м к С от стоянки и селища Городок 1, в урочище «Медная Гора», на правом берегу р. Шлины |
| 127 | Стоянка Домажирово 1 (стоянка Трошковский ручей1), III - II тыс. до н.э. | В 1.4 км к 3-С-З от б.д. Домажирово, западный берег оз. Шлино, в устье Трошковского ручья (правый берег) |
| 128 | Стоянка Домажирово 2 (стоянка Трошковский ручей 2), III - II тыс. до н.э. | В 1,3 км к 3-С-З от б.д. Домажирово и в 0,08 км к востоку от устья Трошковского ручья и ст. Домажирово 1, 3 берег оз.Шлино |
| 129 | Стоянка Домажирово 3 (стоянка Трошковский ручей 3), III - II тыс. до н.э. | В 0,8 км к С-С-3 от б.д. Домажирово, 3 берег оз. Шлино |
| 130 | Стоянка Заречье 4, IV- III тыс. до н.э. | Северный берег оз.Глыби, в 4 км к В от д.Заречье, в 0,4 км к С-з от д.Узмень (через озеро) |
| 131 | Стоянка Заречье-1, IV- III тыс. до н.э. | Левый берег р.Шлины, при ее впадении в оз.Глыби, в 1,2 км к В от д.Заречье |
| 132 | Стоянка Заречье-10, IV тыс. до н.э. | Северный берег оз.Глыби, в 5,4 км к В от д. Заречье и 1,2 км С-С-3 д.Глыби (через озеро) |
| 133 | Стоянка Заречье-12, III-II тыс. до н.э. | Северный берег оз.Глыби, в 5,6 км к В от д.Заречье |
| 134 | Стоянка Заречье-13, III-II тыс. до н.э. | Северный берег оз.Глыби, в 5,6 км к В от д.Заречье, в 1,5 км к С-В от д.Глыби (через озеро) |
| 135 | Стоянка Заречье-14, II тыс. до н.э. | Северный берег оз.Глыби, в 6,5 км к В от д.Заречье, в 1,5 км к С-В от д.Глыби, через озеро, в 0,025 км к С от стоянки № 13 |
| 136 | Стоянка Заречье-15, III-II тыс. до н.э. | Северный берег оз.Глыби, в 7 км к В от д.Заречье, в 2,2 км к С-В от д.Глыби (через озеро) |
| 137 | Стоянка Заречье-16, II тыс. до н.э. | Северный берег оз.Глыби, в 7 км к В от д.Заречье, в 0,06 км к С-В-С от стоянки № 15, через овраг |
| 138 | Стоянка Заречье-17, III-II тыс. до н.э. | Северный берег оз.Глыби, в 7 км к В от д.Заречье, в 0,04 км к Ю от стоянки № 16 |
| 139 | Стоянка Заречье-18, II тыс, до н.э. | Северный берег оз.Глыби, в 7,3 км к В-С-В от д.Заречье, в 1,3 км к В-С-В от кордона д.Заречье, на мысу В берега древнего |
| 140 | Стоянка Заречье-19, VI-V тыс. до н.э. | С-В берег оз.Глыби, в 7 км к В от залива, в 0,4 км от воды |
| 141 | Стоянка Заречье-2,IV- III тыс. до н.э. | Северный берег оз.Глыби, в 2 км к В от д.Заречье |
| 142 | Стоянка Заречье-20, III-II тыс. до н.э. | С-В берег оз.Глыби, на мысу В берега древнего залива, в 0,5 км от воды, в 0,15 км к С-С-3 от стоянки № 19, в 7 км к В от д.Заречье |
| 143 | Стоянка Заречье-21, VII-V тыс. до н.э. | С-В берег оз. Глыби, в 7 км к В-С-В от д.Заречье, на мысу В берега древнего залива, в 1 км к С от воды, в 0,5 км к С от стоянки № 20 |
| 144 | Стоянка Заречье-22 и Селище Заречье-2, III-II тыс, до н.э. I-II тыс. н.э. | С-В берег оз.Глыби, в 6,5 км к В от д.Заречье, на мысу 3 берега древнего залива, при его начале |
| 145 | Стоянка Заречье-23, VII-VI тыс. до н.э. | С-В берег оз.Глыби, в 6,5 км к В от д.Заречье, в 0,05-0,07 км к С от стоянки № 22, на мысу коренного берега, в лесу |
| 146 | Стоянка Заречье-24, VII-VI тыс. до н.э. | С-В берег оз.Глыби, в 6,7 км к В от д.Заречье, на берегу древнего залива, в 0,5 км от воды, в лесу |
| 147 | Стоянка Заречье-25, VII-V тыс. до н.э. | С-В берег оз.Глыби, в 7 км к В от д.Заречье, на мысу В берега древнего залива, в 0,3 км к С-3 от стоянки № 20, в лесу |
| 148 | Стоянка Заречье-3, IV - III тыс. до н.э. | Северный берег оз.Глыби, в 2,15 км к В от д.Заречье, в 1,5 км кЗ-С-3 (через озеро) от д.Узмень |
| 149 | Стоянка Заречье-5, IV- III тыс. до н.э. | Северный берег оз.Глыби, в 4,3 км к В от д.Заречье, в 0,1 км к С от д.Узмень (через озеро) |
| 150 | Стоянка Заречье-6, Селище Заречье-1 IV- III тыс.до н.э.; I - нач.II тыс. н.э. | Северный берег оз.Глыби, в 4,4 км к В от д.Заречье, напротив д.Узмень (через озеро) |
| 151 | Стоянка Заречье-7, III- II тыс.до н.э. | Северный берег оз.Глыби, в 4,7 км к В от д.Заречье, в 0,3 км к С-В от д.Узмень (через озеро) |
| 152 | Стоянка Заречье-8,IV- III тыс. до н.э. | Северный берег оз.Глыби, в 5,15 км к В от д.Заречье, в 0,75 км к В-С-В от д.Узмень (через озеро) |
| 153 | Стоянка Заречье-9, IV тыс. до н.э. | Северный берег оз.Глыби, 5,15 км к В от д.Заречье, в 0,75 км к В-С-В от д.Узмень (через озеро) |
| 154 | Стоянка Заречье-II, IV- III тыс. до н.э. | Северный берег оз.Глыби, в 5,6 км к В от д.Заречье, в 1,3 км к С-С-В от д.Глыби (через озеро) |
| 155 | Стоянка и селище Глыби-1, III-II тыс. до н.э.; ХV-ХVII вв.н.э. | Южный берег оз.Глыби, в 1,6 км к В-С-В от д.Глыби |
| 156 | Стоянка и селище Глыби-2, IV тыс. до н.э. - I тыс. н.э. | Правый берег р.Шлины, в ее истоке из оз.Глыби, в 2,6 км к С-В от д.Глыби |
| 157 | Стоянка и селище Городок 1, VII-II тыс. до н.э.; вт. пол. I тыс. н.э. | 1,3 км к С-В от д. Городок и в 50 м к С-3 от курганной группы Городок 2 и 3, на правом берегу р. Шлины |
| 158 | Стоянка Комкино 1 и селище Комкино II, ориент. III-II тыс. до н.э.; вт.пол. I тыс.н.э.; XI-XIII вв. | В 0,4 км к Ю от д. Комкино, на правом берегу р.Шлины, к 3 от моста |
| 159 | Стоянка Малая Каменка-1, III тыс. до н.э. | Восточный берег оз.Шлино, 0,1 км к Ю от д.Малая Каменка |
| 160 | Стоянка Поддубье 1 (Поддубье-2), IV- III тыс. до н.э. | Ю-В берег оз.Глыби, в 0,8 км к Ю-3 отистока р.Шлины, в 2,5 км к С от д.Поддубье, на мысу В берега древнего залива, в 0,4 км от воды, в лесу |
| 161 | Стоянка Поддубье 2 (Поддубье-3), IV- III тыс. до н.э. | Ю-В берег оз.Глыби, в 2,3 км к Ю-Ю-3 от д.Поддубье, в лесу |
| 162 | Стоянка Поддубье 3 (Поддубье-4), VII-V тыс. до н.э. | Южный берег оз.Глыби, в 2 км к С-С-В от д.Поддубье, в 0,3 км к 3 от курганной группы Поддубье-1 |
| 163 | Стоянка Софиевка-1, III тыс. до н.э. | Восточный берег оз.Шлино, 0,1 км к Ю от д. Софиевка |
| 164 | Стоянка Софиевка-2, III тыс. до н.э. | Южный берег оз.Шлино, 0,2 км к Ю от д. Софиевка |
| 165 | Стоянка Узмень-1, II тыс. до н.э. | Южный берег оз.Глыби, на В окраине д.Узмень |
| 166 | Стоянка Яблонька-1, III-II тыс. до н.э. | Ю-В берег оз.Шлино, 1 км к Ю-3 от д.Яблонька |
| 167 | Стоянка Яблонька-2, III-II тыс. до н.э. | Ю-В берег оз.Шлино, 1,1 км к Ю-3 от д.Яблонька |
| 168 | Стоянка Яблонька-3,. IV- III тыс. до н.э. | Ю-В берег оз.Шлино, 1,3 км к Ю-3 от д.Яблонька |
| 169 | Стоянка Яблонька-4, III-II тыс. до н.э. | Ю-В берег оз.Шлино, 1,5 км к Ю-3 от д.Яблонька |
| 170 | Стоянка Яблонька-5, III тыс. до н.э. | Ю-В берег оз.Шлино, 1,7 км к Ю-3 от д.Яблонька |
| 171 | Стоянка Яблонька-6, III-II тыс. до н.э. | Ю-В берег оз.Шлино, 1,9 км к Ю-3 от д.Яблонька |
| 172 | Стоянка Яблонька-7, III-II тыс. до н.э. | Восточный берег оз.Шлино, 0,5 км С-С-3 от д.Яблонька |
| 173 | Стоянка Яблонька-8, IV- III тыс. до н.э. | Восточный берег оз.Шлино, 0, 1 км к С-С-В от д Яблонька |

Государственные природные заказники на территории Рождественского сельского поселения

Таблица 14

| № п/п | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Государтвенный природный заказник «Болото Гладкое Подлипское» | Площадь: 5555 га Лесо-болотный комплекс, расположенный в междуречье рек Шлины и Шлинки, состоящий из пришлинских боров-брусничников, вторичных сероольхово-осиновых лесов (заменивших вырубленные широколиственно-еловые). Болотный комплекс представлен, в основном, сфагновыми сосняками, переходящими на периферии в заболоченные сфагновые березняки, в центре расположен "чистик" - безлесное верховое болото. Флористический состав типичен для верховых болот северной части области (пушица влагалищная, подбел, мхи р.Sphagnum), на территории болота произрастают тростник обыкновенный, хвощ топяной, вахта трехлистная, белокрыльник болотный. Из редких видов отмечены клюква мелкоплодная (Oxycoccus microcarpus), вороника черная (Impetrum nigrum), осока малоцветковая (Carex pauciflora). Фауна болота требует дополнительного изучения, однако, можно с уверенностью утверждать, что она аналогична фауне болота Поползенское, расположенного в 5 км к В от болота Гладкое. Болото Поползенское было обследовано экспедицией ДОП биофака МГУ 1-4 мая 1993 г. Многочисленны и гнездятся большей кроншеп и белая куропатка - виды Красной Книги России (2000). Отмечен дербник, вид охраняемый в Тверской области, внесенный в список СИТЕС. Вероятно гнездование серых журавлей, луговых коньков, куликов фифи - редких охраняемых видов Тверской области. По опросным данным в гнездовое время встречается скопа и орлан-белохвост - виды, занесенные в Красную Книгу России. На оз. Глыби и в окрестностях д. Глыбы останавливаются крупные стаи пролетных водоплавающих птиц. В междуречье многочисленны тетерева, глухари, медведи, лоси, бобры. Отмечен барсук. Торфяное месторождение Гладкое-Подлипинское имеет № п/п 486, № по кадастру 460. Водоприемники: р. Шлина, протекающая в 0,2 км от юго-восточного края т.м. и р. Шлинка вдоль северного края. Разведка месторождения была осуществлена рекогносцировочно в 1956 г. геолого-разведочным торфяным трестом "Геологторфразведка". По топографической карте т.м. Гладкое-Подлипинское включает в себя болота Гладкое и Поползенское. |
| 2. | Госудаственный природный заказник «Лесные массивы вокруг п.Труд» | Площадь: 1063 га. Лесные массивы представлены ельниками различных типов в зависимости от условий увлажнения. Вдоль дороги от ст. Баталино к поселку Труд преобладают ельники-зеленомошники и ельники-кисличники с большим проективным покрытием черники. В травянистом покрове отмечены все типичные растения-спутники ели: линнея северная (Linnaea borealis L.), седмичник европейский (Trientalis europaea L.), майник двулистный (Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt), папоротник щитовник игольчатый (Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs) и др. В моховом покрове отмечен кукушкин лен (Polytrichum Hedw.) – 20%. Лесные массивы имеют значение зеленой зоны вокруг стекольного завода «Труд», а также важны как место отдыха населения и сбора ягод. На северной окраине поселка слева от дороги, идущая на север, к Шлине, находится красивая березовая роща, имеющая парковый вид за счет отсутствия подлеска. Березам около 50 лет. По территории памятника природы протекает приток р. Крупица. |
| 3. | Госудаственный природный заказник «Бор Фировский» | Площадь: 2088 га, на территории сельского поселения 1316 га Профиль - биологический (ботанический и зоологический) - предназначенный для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений и животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.На территории бора располагается болотный массив, частично нарушенный торфоразработками. Бор представлен хвойными и смешанными лесами с вкраплениями болотных сообществ. Преобладающий тип леса – сосняки-черничники. В древесном ярусе кроме сосны распространены ель, береза. В травянистом покрове доминируют черника обыкновенная (Vaccinium myrtillus L) – 40%, медуница неясная (Pulmonaria obscura Dumort.) – 30%. |
| 4. | Госудаственный природный заказник «Лесные массивы вокруг п.Комсомольский» | Площадь: 1195 га Примыкающие к реке кварталы представлены сосняками различных типов, в основном это сосняки-зеленомошные с большим проективным покрытием брусники и черники (местами, в зависимости от условий увлажнения), сосняки-верещатники и сосняки-беломошники. В травянистом покрове встречается ландыш майский (Convallaria majalis L.), купена многоцветковая (Polygonatum multiflorum (L.) All.), прострел раскрытый (Pulsatilla patens (L.) Mill.), плауны, толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos uva - ursi (L.) Spreng.). Лесные массивы имеют водоохранное и рекреационное значение. |
| 5. | Госудаственный природный заказник «Лесные массивы вокруг п.Лесной» | Площадь: 1171 га., на территории сельского поселения 316 га. Профиль - биологический (ботанический и зоологический) - предназначенный для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений и животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях. Преобладающий тип леса – сосняки-долгомошники. В травянистом покрове встречаются таволга вязолистная (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.) – 40%, лютик едкий (Ranunculus acris L.) – 20%. В восточной, юго-восточной части заказника встречаются мешанные мелколиственные леса. По территории болота проходит железная дорога, разделяющая ООПТ по середине. |

- 2.5. Мероприятия по охране объектов культурного наследия и памятников природы.

Для решения вопросов по охране историко-культурному наследию направлению предлагается выполнение следующих мероприятий:

- Сохранение, использование и преемственное развитие историко-культурного наследия в с.Рождество.

- Сохранение и развитие природного массива Рождественского сельского поселения.

- Формирование на вновь осваиваемых и реконструируемых территориях жилой и общественной застройки участков зеленых насаждений общего пользования, планировочно взаимосвязанных с лесными массивами.

Порядок организации охраны и обеспечения функционирования природных памятников (ПП) определяется Департаментом управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области.

Мероприятия по охране и обеспечению функционирования природных памятников относятся:

- обеспечение соблюдения режима особой охраны, установленного для ПП;

- осуществление работ по установке и поддержанию в исправном состоянии предупредительных и информационных знаков по периметру границ ПП;

- осуществление работ по благоустройству территории ПП;

- осуществление работ по охране биологического разнообразия на территории ПП;

- проведение научно-исследовательских и эколого-просветительских работ на территории ПП;

- осуществление иных работ и предоставление услуг, не противоречащих действующему законодательству, целям и назначению ПП.

Мероприятия по охране и обеспечению функционирования Государственных природных заказников относятся:

- обеспечение соблюдения режима охраны государственного природного заказника;

- осуществление работ по установке и поддержанию в исправном состоянии предупредительных и информационных знаков по периметру границ государственного природного заказника;

- осуществление работ по благоустройству территории государственного природного заказника;

- осуществление работ по охране биологического разнообразия на территории государственного природного заказника;

- участие в обеспечении проведения научно-исследовательских и эколого-просветительских работ на территории государственного природного заказника;

- осуществление иных работ и предоставление услуг, не противоречащих действующему законодательству, целям и назначению государственного природного заказника.

На территории отдельных памятников археологии запрещается:

- перепланировка, оборудование территории, не отвечающее сохранности памятника;

- уничтожение и повреждение памятников археологии и природных объектов;

- отвод земельных участков для размещения любого строительства:

- жилого, промышленного, сельскохозяйственного, рекреационного как частного, так и общественного и расширения существующего;

- устройство гидротехнических сооружений;

- прокладка всех видов наземных и подземных коммуникаций;

- разработка всех видов полезных ископаемых;

- всякое нарушение культурного слоя (посев трав, боронование, внесение удобрений, лесопосадки, проход трелёвочного транспорта и др);

На все памятники археологии в выделенных массивах имеются паспорта, но также рекомендуются:

- составление охранного обязательства по каждому памятнику;

- разработка и утверждение проектов зон охраны, с внесением земель историко-культурного назначения в земельный кадастр.

Разработка и утверждение проектов зон охраны позволит сохранить памятники археологии и обеспечить правильное использование земель вокруг них, так как в охранной зоне памятников археологии независимо от принадлежности земель запрещается:

- уничтожение и повреждение памятников археологии и ценных природных объектов;

- отвод земельных участков для размещения любого строительства и расширения существующего;

- отвод земельных участков под учреждения отдыха и коллективные сады;

- прокладка автодорог, железных дорог, линий электропередач, газа, нефтепроводов и др. наземных и подземных коммуникаций;

- разработка месторождений всех видов полезных ископаемых и какая-либо иная деятельность, связанная с разработкой карьеров;

- добыча песка, гравия, дёрна и др. материалов;

- геологическое бурение и другие земельные работы;

- движение и стоянка механизированного транспорта вне предусмотренных мест;

- захламление угодий, оврагов и др. территорий;

- проведение рубок главного пользования;

- осушение болот.

- 2.6. Мероприятия по развитию транспортного комплекса.

Для ускорения темпов экономического роста, улучшения качества жизни населения, повышение производительности труда и конкурентоспособности отраслей экономики за счет снижения транспортной составляющей в себестоимости продукции, увеличения мобильности населения необходимо создание развитой дорожной сети, удовлетворяющей потребностям экономики и населения в передвижениях по автомобильным дорогам общего пользования с минимальными затратами времени при обеспечении комфортности, надежности и безопасности перевозок.

Рождественское сельское поселение имеет недостаточно развитую автодорожную сеть. Протяженность автомобильных дорог общего пользования оставляет 272,99:

Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения:

Автомобильные дороги 2 класса 4 категории – дороги имеют протяженностью 72,83 км ( 26,7 % от общей протяженности дорог общего пользования).

Автомобильные дороги 3 класса 4 категории – дороги имеют протяженностью 19 км ( 6,9 % от общей протяженности дорог общего пользования).

Автомобильные дороги 3 класса 5 категории – дороги имеют протяженность 7,6 км. ( 2,8 % от общей протяженности дорог общего пользования.

Автомобильные дороги местного значения:

Протяженность грунтовых дорог составляет около 73,12 км ( 26,8 % от общей протяженности дорог общего пользования).

Протяженность полевых дорог на территории Рождественского сельского поселения составляет около 100,44 км ( 36,8 % от общей протяженности дорог общего пользования).

Мероприятия предлагаемые по развитию транспортной сети

- сооружение улучшенного грунтового или асфальтобетонного покрытия на поселковых улицах в населенных пунктах: Рождество, Граничный, Труд, Комсомольский, Поддубье, Баталино, Мартюшино, Лесной на первом этапе реализации генерального плана, на втором этапе в населенных пунктах: Софиевка, Городок, Баталинский Детский Санаторий, Градобить, Каменка, Узмень, на третьем этапе предлагается развитие улично-дорожной сети в населенных пунктах: Шлина, Яблонька, Яхново, Село-Новинок, Глыби, Остров;

- развитие речного транспорта, как основной системы сообщения между деревень по берегам озера Шлино, озера Глыби, р.Граничная, р.Шлина (строительство причалов);

- строительство объектов придорожного сервиза: шиномонтажи, автозаправочные станции, станции отдыха для водителей, осуществляющих длительные переездки с возможностью парковки большегрузных автомобилей и т.д.;

- исключение возможности пересечение хозяйственных проездов и скотопрогонов с главными улицами населенных пунктов;

- установка въездных знаков на территорию поселения;

- установка въездных знаков с названиями населенных пунктов при въезде в них с межселенных дорог;

- плановый ремонт железнодорожных путей по направлениям Фирово –Осташков, ст.Баталино – Труд;

- осуществление автобусных перевозок в новых направлениях или увеличения протяженности существующих маршрутов;

- для обеспечения безопасности движения и ориентации водителей на всех автодорогах сельского поселения должна быть выполнена разметка, установка дорожных знаков и ограждений в соответствии с действующими нормативами;

- капитальный ремонт моста через р.Шлина на 8 км автомобильной дороги Рождество – Комсомольский;

- ремонт дорожных одежд мостов в следующих населенных пунктах: Яхново, Яблонька, Рождество, Комсомольский, Лесной, Градобить.

ЗАО «Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры» (ЗАО «НИПИ ТРТИ») разработана Программа развития автомобильных дорог Тверской области на 2010–2015 годы и плановый период на 2030 года. На территоррии Рождественского сельского поселения согласно данной программе запланирована реконструкция автомобильной дороги Куженкино – Градобить. Реконструкция автомобильной дороги обеспечит функционирование межрайонного маршрута Бологое - М-10 «Россия» (Куженкино) - Фирово - Жданово-Осташков, позволит сократить перепробег транспорта и время нахождения в пути грузов и пассажиров.

На данный момент общая протяженность улично-дорожной сети по Рождественскому сельскому поселению составляет 41,86 км, из которых гравийные – 38,16 км, асфальтобетонные 3,7 км. В дальнейшем предлагается что для развития рекреационой и жилой зоны необходимо разработать программу по развитию улично-дорожной сети и объектов благоустройства.

Объемы финансирования Программы в части средств поселения, районного, областного, федерального бюджетов уточняются в процессе формирования бюджетов на соответствующий финансовый год.

В таблице 16 представлены проектные предложения составленные по «Программе развития сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства муниципального образования «Фировский район» Тверской области», по разделу «Развитие траспортной инфраструктуры» Схемы территориального планирования Фировского района, а также рекомендации по развитию автотранспортной сети, согласно проектным предложениям данного Генерального плана.

Используемые сокращения в таблице 16:

КР- капитальный ремонт

Р – реконструкция

С – строительство автомобильной дороги

Рм – ремонт

Развитие автодорожной сети в муниципальном образованиии Рождественское сельском поселении

Таблица 15

| № п/п | Наименование участов автодорог | Обоснование необходимости создания и развития автодорожного маршрута | Характеристика существующей дороги |  |  | Протяженность, км | Вид работ | Год | Характеристика проектируемой дороги |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Покрытие | Класс | Категория |  |  |  | Покрытие | Класс | Категория |
| 1 | Куженкино - Градобить | Обеспечение круглогодичного межрайонного транспортного сообщения между населенными пунктами Фировского и Бологовского районов | гравий | 3 | IV | 0,5 | Р | 2015 | асфальтобетон | 3 | IV |
| 2 | Подъезд: Поддубье - Узмень | Обеспечение круглогодичного транспортного обслуживания населенного пункта д.Узмень. | гравий | 3 | IVв | 3,3 | КР | 2015 | асфальтобетон | 3 | IVб |
| 3 | Подъезд к Дому Сестренского ухода | Обеспечение круглогодичного транспортного обслуживания населенного пункта н.п.Баталинский Детский Санаторий | гравий | 3 | IVв | 2,2 | КР | 2016 | асфальтобетон | 3 | IVб |
| 4 | Мартюшино – Горка - Кузнецово | Обеспечение круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов. Улучшение транспортной доступности удаленных населенных пунктов. | гравий | 3 | IVв | 7,6 | КР | 2017 | асфальтобетон | 3 | IVв |
| 5 | Мартюшино – Село - Новинок | Обеспечение круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов: Святково, Яхново, Село-Новинок | гравий | 3 | IV | 6,4 | КР | 2017 | асфальтобетон | 3 | IV |
| 6 | Заморино - Ходуново | Обеспечение круглогодичного межпоселкового транспортного сообщения между населенными пунктами Фировского и Рождественского сельских поселений, а так же улучшение транспортной доступности религиозного центра д.Жабны. | гравий | 2 | IVб | 8,0 | Р | 2015 | асфальтобетон | 2 | IVа |
| 7 | Фирово – Рождество - Софиевка | Обеспечение круглогодичного межпоселкового транспортного сообщения между населенными пунктами Фировского и Рождественского сельских поселений. Ликвидация грунтовых разрывов. | асфальтобетон | 2 | IVб | 49 | Рм | 2018 | асфальтобетон | 2 | IVа |
| 8 | Рождество - Комсомольский | Обеспечение круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов. | асфальтобетон | 2 | IVб | 8,7 | Рм | 2017 | асфальтобетон | 3 | IV |
| 9 | Комсомольский - Градобить | Обеспечение круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов. | асфальтобетон | 2 | IVв | 8 | КР | 2015 | асфальтобетон | 3 | IVб |
| 10 | Рождество - Труд | Капитальный ремонт автомобильной дороги Рождество - пром.площадка в п.Труд | асфальтобетон | 2 | IVб |  | Рм | 2014 | асфальтобетон | 2 | IVб |
| 11 | Подъезд к д.Глыби | Строительство автомобильной дороги для развития перспективного населенного пункта | грунтовое | - | - | 0,8 | С | 2018 | асфальтобетон | 3 | Vа |

- 2.7. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры.

- 2.7.1. Мероприятия по развитию систем водоснабжения.

Согласно информации, предоставленной Администрацией Рождественского поселения, водозабор на территории поселения производится из 25 действующих артезианских скважин.

Сети водоснабжения присутствуют в 7 населенных пунктах поселения. Общая обеспеченность населенных пунктов Рождественского поселения составляет 33%.

Все объекты инженерной инфраструктуры на территории Рождественского поселения находятся в изношенном состоянии и нуждаются в капитальном ремонте.

На территории поселения в действующем состоянии находятся 25 артезианских скважин, 4 скважины в настоящее время являются не действующими. Без технического центрального водоснабжения остаются наиболее населенные деревни сельского поселения: д.Мартюшино, п.Лесной. В основном водоснабжение для технических нужд осуществляется от артезианской скважины (колонки), а для питьевых целей используют воду из колодцев.

На территории сельского поселения существуют водозаборы подземного источника для хозяйственно-питьевых нужд сельского населения, в том числе: д.Баталино, д.Городок, п.Граничный (2 водозабора), с.Рождество (2 водозабора), п.Комсомольский, д.Яблонька (6 водозаборов), д.Каменка (2 водозабора), д.Комкино, д.Кузнецово, д.Софиевка (2 водозабора), д.Поддубье – действующие водозаборы удовлетворительного состояния, с необходимым капитальным ремонтом, в не работающем состоянии и требующие полной реконструкции: д.Мартюшино, с.Рождество (2 водозабора), п.Комсомольский (2 водозабора).

Водоснабжение сельских населенных пунктов, в основном, осуществляется от артезианских скважин, не имеющих очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны.

Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей, отсутствие генеральных схем развития водопроводов, что ведет к прокладке несоответствующих диаметров недостаточной пропускной способности, к перепадам давлений в сетях, их порывам.

Для реального решения проблемы обеспечения населения питьевой водой необходимо выполнить детальный анализ текущего состояния в сфере водоснабжения каждого населенного пункта. Произвести инвентаризацию и анкетирование водного хозяйства всех водопользователей.

Производственный контроль качества питьевой воды в распределительной водопроводной сети проводится по микробиологическим и органолептическим показателям с частотой 2 раза в месяц.

В целях улучшения водоснабжения Рождественского сельского поселения предлагаются следующие мероприятия:

- Реконструкция систем питьевого водоснабжения (развитие водозаборных сооружений, прокладка новых сетей, реконструкция и модернизация существующих сетей).

- Для населенных пунктов, где централизованная система водоснабжения отсутствует должна быть предусмотрена централизованная система водоснабжения.

- Выбор площадок для размещения новых водозаборных сооружений с соблюдением санитарных зон и разрывов должен производиться на последующей стадии проектирования.

- Для обеспечения наружного пожаротушения, в местах не оборудованных кольцевыми сетями водопровода, пожаротушение предусмотреть из противопожарных резервуаров или естественных водоемов.

- Для гарантированного водоснабжения в населенных пунктах предполагается централизованная система водоснабжения в составе: источник- артезианская скважина, водоподготовка (возможно обезжелезивание с обеззараживанием), закольцованная водопроводная сеть с водопроводными колонками и пожарными гидрантами.

- 2.7.2. Мероприятия по развитию систем водоотведения.

Сети канализации присутствуют в 3 населенных пунктах поселения. Общая обеспеченность населенных пунктов Рождественского поселения составляет 21%. Канализационными сетями обеспечены на 20% с.Рождество, 80% д.Граничный, 70% п.Труд. В с.Рождество имеются очистные сооружения, расположенные около школы, мощностью 150 м3, а также в п.Труд, около завода ООО «Стеклозавод Труд».

В остальных населенных пунктах центральная канализация отсутствует, эту функцию выполняют выгребы в земляных ямах на приусадебных участках. На земельных участках закапываются органические отходы. Дождевой канализации в сельском поселении нет. Поверхностные сточные воды без очистки поступают в водоприемники.

Ливневые сточные воды с территории населенных пунктов сельского поселения отводятся по естественному уклону местности.

В связи с незначительным движением транспорта и работой техники на территории населенных пунктов, концентрация вредных веществ в стоках минимальна.

В целях улучшения водоотведения на основании предлагаются следующие мероприятия:

- строительство новых отдельных блоков систем централизованного отвода и очистки хозяйственно-бытовых стоков для предотвращения загрязнения оз.Шлино, оз.Вельцо, оз.Глыби и р.Шлина;

- строительство водоотводящих канав, очистка существующих канав;

- предусмотреть централизованную систему канализации с локальными очистными сооружениями хозяйственно-бытовой канализации на территории Рождественского сельского поселения, с последующим выпуском в канализационную сеть населенного пункта;

- предусмотреть строительство сети дождевой канализации (открытой и закрытой) и локальных очистных сооружений в местах потенциальных источников загрязнений (стоянок автотранспорта, АЗС, промпредприятий, с/х преприятий);

- канализация объектов животноводства предусматривает удаление навоза на прифермерские навозохранилища и вывозом на поля запахивания. На большинстве объектов животноводства проводить торфокомпостирование навоза, также предусмотреть жижесборники;

- степень очистки стоков должна соответствовать требованиям, предъявляемым к выпускам в водоем 1 категории рыбохозяйственного значения и культурно-бытового использования;

- при размещении очистных сооружений следует учитывать необходимость организации санитарно-защитных зон (СЗЗ). Согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1-2361-08, СЗЗ для очистных сооружений Рождественского поселения составит не менее 150 метров.

- 2.7.3. Мероприятия по развитию системы электроснабжения.

Раздел мероприятия по развитию сетей электроснабжения опирается на следующие нормативные документы:

- Концепция модернизации жилищно-коммунального хозяйства Тверской области до 2015 года;

- Общая схема развития сетей 35-110 кВ ОАО "Тверьэнерго" (до 2015 года).

Согласно Концепции модернизации жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, комплекс мероприятий по совершенствованию функционирования электросетевого хозяйства включает:

  - замену существующих физически и морально устаревших воздушных и кабельных сетей электроснабжения;

  - строительство сетей электроснабжения;

  - строительство распределительных пунктов и трансформаторных подстанций;

  - автоматизацию и диспетчеризацию;

  - замена провода АС и А на самонесущий изолированный провод СИП;

  - Замена опор деревянных конструкций на опоры железобетонных конструкций;

  - Капитальный ремонт трансформаторных подстанций

  - модернизацию сетей и оборудования.

Модернизация сетей и оборудования электроснабжения предполагает обновление морально и физически устаревшего оборудования на распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях, обновление контрольно-измерительной аппаратуры.

Общая схема развития сетей 35-110 кВ ОАО "Тверьэнерго" учитывает следующие основные положения и принципы, которых следует придерживаться в части развития электросетей Рождественского сельского поселения:

- осуществление присоединения к сетям централизованного электроснабжения новых потребителей;

- обеспечение более полного использования существующих сетей;

- усиление пропускной способности сетей 35-110 кВ;

- ограничение расхода электроэнергии на ее транспорт.

В соответствии с указанной схемой, электроснабжение сельского поселения предполагается от существующих сетей 35 и 110 кВ.

Согласно перечню объектов ОАО "Тверьэнерго", отработавших нормативный срок службы, на территории Фировского района к таким относятся:

- электроподстанции: ПС 110/35/10 кВ Труд;

- линии электропередач: ВЛ-35 кВ Труд – В.Октябрь (21,4 км), ВЛ-35 кВ Труд – Борисово (13,98 км).

Программой ОАО "Тверьэнерго" в период до 2015 г. предполагается реконструкция следующих объектов:

- электроподстанции: ПС 110/35/10 кВ Труд (2007 – 2011 гг.

Для обеспечения надежного электроснабжения района предполагается строительство второй ВЛ-35 кВ ПС 110 кВ Труд – ПС 35 кВ Великий Октябрь длиной 21 км.

- 2.7.4. Мероприятия по развитию системы массовых коммуникаций.

Согласно информации ОАО «ЦентрТелеком» на территории Рождественского сельского поселения автоматические телефонные станции расположены в 3 населенных пунктах: п.Рождество, п.Труд, п.Комсомольский.

Уровень телефонизации населенных пунктов сельского поселения достаточно низкий. Телефонизированы только крупные населенные пункты, полностью отсутствует проводная телефонная связь в 9 из 33 населенных пунктов. Протяженность соединительных телефонных линий связи в Рождественском сельском поселение составляет 63,6 км, абонентских - 22,4 км. Техническое состояние – рабочее.

Покрытие территории поселение сотовой связью (Билайн, МТС, Мегафон) имеется вблизи крупных населённых пунктов (центров населенных пунктов).

- 2.7.5. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения.

Инфраструктура теплоснабжения является одной из основных состовляющих комплекса систем жизнеобеспечении сельского поселения.

На территории Рождественского сельского поселения расположено 4 котельных различной мощности, техническое состояние которых оценивается удовлетворительное.

Общая характеристика обеспеченности населенных пунктов сельского поселения теплом от котельных приведена в таблице 15. В населенных пунктах, не перечисленных в таблице 15, системы теплоснабжения отсутствуют.

Основным источником тепла жилого сектора и зданий общественного назначения является печное отопление. Топливом служат – уголь, дрова.

Характеристика теплоснабжения населенных пунктов

Рождественского сельского поселения

Таблица 16

| №п/п | Населенный пункт | Кол-во котельных в населенном пункте | Мощности котельных, Гкал/час | Вид топлива | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Граничный | 1 | 1,98 | уголь | Удовл. |
| 2 | Рождество | 1 | 0,714 | уголь | Удовл. |
| 3 | Труд | 2 | 1,048 0,5 | уголь | Удовл. |

Основные предлагаемые мероприятия:

- Газификация сельских населенных пунктов для возможности пользования индивидуальными теплогенераторов;

- Устройство децентрализованного теплоснабжения от автономных источников на газовом топливе объектов общественного назначения;

- Строительство котельных контейнерного типа различных мощностей для отопления наиболее населенных деревень;

- 2.7.6. Мероприятия по развитию системы газоснабжения.

Несмотря на то, что по территории Фировского района проходит отвод от магистрального газопровода, уровень газификации населенных пунктов достаточно низкий.

В настоящее время Рождественское сельское поселение не имеет природного газа. Для нужд пищеприготовления и хозяйственно-бытовых нужд населения используется сжиженный углеводородный газ (баллонный). Отопление печное, топливом служат уголь, дрова.

Как следствие происходит сдерживание развития экономики, в первую очередь перерабатывающей промышленности, малого и среднего бизнеса, социальной сферы, рекреационной и ЖКХ.

Газификация поселения даст возможность обеспечения теплом от индивидуальных теплогенераторов жилого сектора, устройство децентрализованного теплоснабжения от автономных источников теплоснабжения на газовом топливе объектов общественного назначения. При этом улучшатся условия проживания населения в жилых домах.

Развитие инженерной инфраструктуры, её надёжная и эффективная работа являются непременным условием устойчивого развития территории и привлекательности для инвестиций.

В 2007 г. проведены проектно изыскательные работы по газификации слующих населенных пунктов: с.Рождество. п.Граничный, д.Баталино, п.Труд, д.Шлина, п.Комсомольский, а так же строительство в п.Труд газораспределительной станции Рвых=0,6 Мпа. В отдаленной перспективе планируется газификация следующих населенных пунктов: п.Лесной, н.п. Баталинский детский санаторий, д.Поддубье, д.Глыбы, д.Узмень, д.Городок, д.Заморино, д.Мартюшино, д.Яблонька, д.Комкино, д.Софиевка, д.Каменка.

Проект газификации разбит на этапы

На первом этапе планируется строительство отвода от магистрального газопровода, газораспределительной станции вблизи п.Труд, а также межпоселковый газопровод и газификация 4 населенных пунктов:

- строительство межпоселкового газопровода ГРС Труд – Рождество – Комсомольский общей протяженностью 20260 м. Данный газопровод позволит обеспечить природным газом населенные пункты Рождественского сельского поселения: Труд, Баталино, Рождество (центр поселения), Комсомольский, Граничный;

На втором этапе планируется строительство межпоселкового газопровода и газификация 2 населенных пунктов:

- строительство межпоселкового газопровода Рождество – Лесной общей протяженностью 6640 м. Благодаря этому газифицируются населенные пункты Рождественского сельского поселения: Баталинский детский санаторий, Лесной.

Основной задачей на данном этапе является газификация крупных сельских населенных пунктов.

На третьем этапе планируется строительство1 межпоселковый газопровод и газификация 4 населенных пунктов:

- строительство межпоселкового газопровода Рождество – Граничный – Городок – Мартюшино общей протяженностью 28760 м. Данный газопровод позволит обеспечить газом населенные пункты Рождественского сельского поселения: Граничный, Поддубье, Городок, Мартюшино, Яблонька;

- 2.8.Мероприятия по охране окружающей среды.

- 2.8.1. Основные направления и мероприятия по охране почв.

На территории поселения преобладают дерново-подзолистые почвы, преимущественно (95%) супесчаные и песчаные. Эти почвы обеспечивают высокую урожайность только при высоком уровне агротехники. Отдельные разности дерново-подзолистых почв отличаются по плодородию. Кроме этих почв в районе распространены: дерново-глеевые, болотные торфяные и торфянистые, и наиболее плодородные - аллювиальные пойменные почвы. Около 14 % площадей пашни имеют избыточное увлажнение. Около 95% площадей имеют кислую реакцию, с низким содержанием фосфора и калия. Для этого района по сравнению с другими районами области характерна небольшая доля закаменённых земель около 24 % площадей.

Уменьшение объемов применения на сельскохозяйственных угодьях удобрений, особенно органических, резко обострило проблему содержания в почве, как макроэлементов, так и микроэлементов. Из-за отсутствия известкования в необходимых объемах постоянно увеличиваются площади земель с кислой реакцией.

Физическое загрязнение, которое возможно на полях, связано с обработкой почвы тяжелыми машинами, что приводит к уплотнению окультуренных земель на больших площадях

Наиболее существенной проблемой, возникающей в процессе сельскохозяйственного производства, является сохранение земельных ресурсов и особенно почв, как главной их составляющей.

Предлагаемые мероприятия по охране почв:

- сохранение почв и их плодородия.

- защита земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и других негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходит деградация земель.

- защита сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, а также защита растений и продукции растительного происхождения от вредных организмов (растений или животных, болезнетворных организмов, способных при определенных условиях нанести вред деревьям, кустарникам и иным растениям).

- ликвидация последствий загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и захламления земель.

- сохранение достигнутого уровня мелиорации.

- рекультивация нарушенных земель, восстановление плодородия почв, своевременное вовлечение земель в оборот.

- сохранение плодородия почв и их использование при проведении работ, связанных с нарушением земель.

- открытый дренаж на высокопродуктивных сельскохозяйственных угодьях;

- благоустроить береговые склоны;

- постоянно осуществлять государственный контроль состояния и динамики почвенного покрова;

- организовать проведение работ по инвентаризации и агротехническому обследованию земель.

В целях охраны земель разрабатываются федеральные, региональные и местные программы охраны земель, включающие в себя перечень обязательных мероприятий по охране земель с учетом особенностей хозяйственной деятельности, природных и других условий.

  - внедрение новых технологий, осуществление программ мелиорации земель и повышения плодородия почв запрещаются в случае их несоответствия предусмотренным законодательством экологическим, санитарно-гигиеническим и иным требованиям.

  - при проведении связанных с нарушением почвенного слоя строительных работ и работ по добыче полезных ископаемых плодородный слой почвы снимается и используется для улучшения малопродуктивных земель.

  - в целях предотвращения деградации земель, восстановления плодородия почв и загрязненных территорий допускается консервация земель с изъятием их из оборота в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

  - сохранение и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. Чтобы сохранить плодородие почв и при этом сократить негативное воздействие минеральных удобрений, необходимо выполнять ряд технологических правил.

- 2.8.2. Охрана воздушного бассейна.

С целью дальнейшего предотвращения влияния источников загрязнения на воздушный бассейн и улучшения качества проживания местного населения рекомендуется разработать и реализовать следующие предложения:

- обеспечить производственный контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, организация контроля атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах на действующих предприятиях;

- для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо проводить озеленение населенных пунктов, обновлять старые насаждения, проводить благоустройство дорог;

- организовать систему производственного контроля за состоянием воздушной среды в зоне возможного влияния площадки временного хранения бытовых отходов и на границе санитарно-защитной зоны на содержание соединений, характеризующих процесс биохимического разложения ТБО и представляющие наибольшую опасность атмосферного воздуха;

- осуществлять своевременный вывоз ТБО на свалку в Весьегонском городском поселении;

- организовать озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон, природорожных полос.

- 2.8.3. Охрана и рациональное использование водных ресурсов.

На территории Рождественского сельского поселения протекают река Граничная, оз.Тихмень, оз.Серемо, оз.Граничное.

Рождественское сельское поселение на своей территории имеет три больших озера, поэтому для поселения актуальны вопросы охраны и рационального использования водных ресурсов как основы жизни и деятельсности человека.

Для улучшения экологического состояния водных объектов (поверхностных и подземных) и охраны водных ресурсов от загрязнения рекомендуется разработать и реализовать следующие предложения:

осуществление контроля над сбросами предприятий-загрязнителей (предельно-допустимыми сбросами);

организация на предприятиях-загрязнителях водных объектов производственного контроля качества воды в водоемах;

разработать план ежегодной уборки используемой акватории водного объекта и прибрежной полосы;

другие водохозяйственные сооружения и технические устройства;

соблюдать технологическую схему обработки сточной воды, включающую механическую очистку, полную биологическую очистку, доочистку, обеззараживание стока и обработку осадка;

обеспечить постоянный контроль за химическим и бактериологическим состоянием водного объекта;

разработать план своевременного вывоза хозбытовых отходов с территории предприятия;

организовывать наблюдения за состоянием грунтовых вод на площадке временного хранения бытовых отходов;

обеспечить обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

организовать мониторинг поверхностных водных объектов на геоинформационной основе, создать базу данных о состоянии водных объектов, организовать посты наблюдения за состоянием водных объектов, организовать лабораторный контроль за качеством воды водоёмов І и ІІ категории, питьевым водоснабжением;

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются

В границах прибрежных защитных полос также запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3)выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

- 2.8.4. Развитие системы обращения с отходами.

На объектах культурно-бытового назначения организаций и учреждений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров для ТБО. Площадки должны иметь водонепроницаемого покрытия. Установленные металлические контейнеры должны быть оснащены крышками. Подъездные пути для транспорта в удовлетворительном состоянии. Вывоз твердых бытовых отходов из деревень сельского поселения осуществляется двумя путями: строго по графику и по факту заполнения контейнеров.

Планируемое размещение контейнеров для сбора ТБО на территории Рождественского сельского поселения

Таблица 17

| № п/п | Населенный пункт | Количество контейнеров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рождество | 2 |
| 2 | Граничный | 1 |
| 3 | Лесной | 1 |
| 4 | Труд | 2 |
| 5 | Комсомольский | 1 |
| 6 | Мартюшино | 1 |
| 7 | Яхново | 1 |
| 8 | Городок | 1 |
| 9 | Яблонька | 1 |

В Фировском районе одна санкционированная свалка у д.Горшково и пгт.Фирово.

Для решения проблемы обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) необходимо разработать и реализовать следующие предложения:

- предусмотреть и организовать более детальный селективный сбор ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- необходимо разработать и принять законы, устанавливающие особые правила обращения с опасными отходами.

- предусмотреть и оборудовать жилые дома и организации дополнительными контейнерами для более детального сбора мусора;

- предусмотреть дополнительные контейнеры и мусоросборники в соответствии с развитием жилищного фонда и увеличением численности населения;

- разработать план мероприятий по санитарному содержанию и обработки мест временного складирования отходов (контейнерные площадки, мусоросборники);

- разработать план мероприятий по санитарному содержанию и обработки мест утилизации ТБО (мусоросжигательная установка);

- разработать план по ежемесячному осмотру за техническим состоянием транспорта, задействованного на перевозке отходов;

- внедрить систему государственного учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО;

- организация планово-регулярной очистки территории поселения;

- установить систему производственного контроля за состоянием воздушной среды над площадкой и на границе санитарно-защитной зоны на содержание соединений, характеризующих процесс биохимического разложения ТБО и представляющие наибольшую опасность;

- рекультивация земель, под несанкционированной свалкой;

- организовать производственный экологический контроль – предприятием; государственный контроль - органами охраны, окружающей среды.

- 2.8.5. Охрана и защита лесов.

Лес является основным природным ресурсом края. Это в значительной степени зональный тип леса, представленный ельниками зеленомашниками с участием мелколиственных пород. Территории, сложенные водно-ледниковыми песками, покрыты сосновыми зеленомошными борами и березняками.

Существующие некоторые различия в составе и производительности лесов, дают основания для выделения в пределах области пяти лесорастительных подрайонов. Леса Рождественского сельского поселения относятся к Северному подрайону сосновых лесов зандровой равнины, который включает территории Фировского, Бологовского, Вышневолоцкого и Кувшиновского территориальных лесничеств. Территория представлена преимущественно низменной зандровой равниной и только на западе она несколько приподнята, и рельеф становится холмистым.

В пределах подрайона проходит геоботаническая граница подзоны южной тайги и смешанных лесов. К преобладающим типам леса относятся сосняки брусничники, беломошники, долгомошники, сфагновые, ельники черничники, брусничники и производные от коренных типов березняки и осинники.

Основные лесообразующие породы – ель, сосна, береза, в меньшем количестве - осина, ольха серая и черная, ивы; дуб и липа встречаются единично.

Леса Фировского района, как в целом и все леса Тверской области, имеют исключительно важное социальное и экономическое значение. Располагаясь между двумя агломерациями - Москвой и Санкт-Петербургом, они являются незаменимым фактором окружающей среды, обеспечивающим стабилизацию биосферы, сохранение и улучшение других природных компонентов, создают благоприятные условия для жизни людей, удовлетворяют многообразные потребности населения и народного хозяйства в древесине и недревесной продукции леса и являются мощным биофильтром. Болота и озера дополняют роль лесов в регулировании газового состава атмосферы.

Уникальное экологическое значение лесов состоит в их водоохраной и водовоспроизводящей функциях. Из общей площади лесного фонда более 20 процентов составляют защитные леса. Защитные леса выполняют различные защитные функции, сохраняют водный режим и чистоту воды, повышают ее вкусовые качества и полезные человеку свойства. Леса, расположенные по берегам рек, водохранилищ и других водоемов создают благоприятные условия для нереста ценных рыб. Наряду с лесами зеленых зон, прибрежные полосы рек, озер и водохранилищ являются местом активного отдыха людей.

Огромное значение лесов района проявляется в обеспечении потребности местных предприятий и населения в древесине.

Основные объемы лесозаготовок в лесном фонде по району сосредоточены в эксплуатационных лесах - 78% от общей площади лесов.

Другой важный показатель для классификации территории — относительная площадь очагов вредных организмов. Установлено, что Тверская область относится к зоне незначительного вреда, поскольку площадь очагов в пересчете на 1 га покрытой лесом площади в десятки раз меньше, чем в зоне постоянных вспышек массового размножения (например, Воронежская области), и занимают 0,0003-0,1% покрытой лесом площади. Исключение составляют только стволовые вредители, относительная площадь очагов которых в Тверской области намного больше. В Фировском районе массовых очагов вредителей выявлено не было.

По целевому назначению все леса поселения отнесены к защитным лесам, среди которых выделяют:

леса, расположенные во II и III зоне округов санитарной охраны курортов;

запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных рыб;

заповедные участки;

защитные полосы вдоль автодорог;

запретные полосы по берегам рек.

Основным документом лесного планирования является лесной план субъекта Российской Федерации, который в декабре 2007 г. разработан Санкт-Петербургским НИИ лесного хозяйства совместно с Тверской лесоустроительной экспедицией. В настоящее время для управления лесами Бологовского, Фировского, Вышневолоцкого и Кувшиновского районов создано Фировское лестничество. Основой осуществления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в границах лесничества, является лесохозяйственный регламент, который разрабатывает Тверская лесоустроительная экспедиция. Она же в дальнейшем будет составлять проекты освоения лесов для арендаторов (ст. 88 Лесной кодекс РФ).

Перечень мероприятий по защите и охране лесов:

– в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:

1) противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

2) создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

3) мониторинг пожарной опасности в лесах;

4) разработка планов тушения лесных пожаров;

5) тушение лесных пожаров;

6) иные меры пожарной безопасности в лесах.

– защита лесов направлена на выявление в лесах вредных организмов (растений, животных, болезнетворных организмов, способных при определенных условиях нанести вред лесам или лесным ресурсам) и предупреждение их распространения, а в случае возникновения очагов вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам, – на их локализацию и ликвидацию.

– в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах осуществляются:

1) лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы);

2) лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг;

3) авиационные работы и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

4) санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия);

5) установление санитарных требований к использованию лесов.

– в целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации или красные книги субъектов Российской Федерации, может запрещаться осуществление деятельности, негативное воздействие которой приведет или может привести к сокращению численности таких растений и (или) ухудшению среды их обитания, либо могут устанавливаться ограничения осуществления этой деятельности.

– сохранение и усиление водоохранных и водорегулирующих свойств лесов.

– детальное изучение всех сохранившихся в районе Рождественского сельского поселения лесных массивов.

– повышение культуры ведения лесного хозяйства по примеру таких зарубежных стран как Финляндия, Швеция и др.;

– внедрение передовых технологий лесоэксплуатации не только в интересах грамотного и целенаправленного лесовозобновления на площадях санитарной вырубки, но, и из экологических соображений.

- 2.8.6. Обеспечение медико-экологического благополучия населения.

Для оценки экологического риска здоровью населения, выработки соответствующих профилактических мер необходимо в рамках социально-гигиенического мониторинга проведение углубленного эпидемиологического исследования наиболее значимых патологий, в том числе экологически обусловленных болезней.

Кроме того, необходимы мероприятия:

- обоснование региональных допустимых экологических нагрузок по критериям здоровья населения;

- разработка и внедрение мероприятий по сокращению выбросов, формирующих повышенную заболеваемость населения;

- разработка и реализация новых методов клинико-лабораторной диагностики, лечения и профилактики экообусловленных заболеваний детского и взрослого населения.

В результате реализации запланированных социально-экономических, планировочных, организационно-технических, инженерно-технических мероприятий ожидается достижение следующих показателей:

- сохранение и приумножение природно-ресурсного потенциала поселения за счет организации рационального природопользования во всех сферах хозяйственного комплекса;

- экологическая реабилитация водных объектов, в том числе источников питьевого водоснабжения, путем уменьшения сброса загрязняющих веществ, реконструкции и строительства очистных сооружений, развития системы ливневой канализации, организации и благоустройства водоохранных зон;

- снижение водопотребления, обеспечение населения стандартной питьевой водой;

- улучшение состояния атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, в том числе источников питьевого водоснабжения за счет снижения выбросов и сбросов загрязняющих веществ;

- обеспечение экологической безопасности обращения с отходами производства и потребления за счет усовершенствованных полигонов ТБО, реконструкции действующих полигонов до требуемого нормативно-технического уровня, создания мощностей по использованию и обезвреживанию отходов;

- предотвращение техногенных аварий и катастроф с экологическими последствиями за счет реализации системы мероприятий, направленных на снижение риска их возникновения;

- достижение современного уровня инженерного благоустройства селитебных территорий;

- снижение шумового загрязнения селитебных территорий, уменьшение количества населения, проживающего в зонах акустического дискомфорта;

- защита зданий и сооружений от негативных инженерно-геологических процессов;

- улучшение состояния атмосферного воздуха селитебных территорий за счет проведения атмосфероохранных мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников и проведения комплекса мероприятий по оптимизации транспортной инфраструктуры;

- создание системы природно-экологического каркаса, в том числе сохранение лесного фонда, создание системы особо охраняемых природных территорий;

- развитие массовых и специализированных видов рекреации, спорта;

- организация комплексной системы экологического мониторинга наблюдений за состоянием атмосферы, водных ресурсов, земельного фонда, особо охраняемых природных территорий и т.д.

- 2.9. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Согласно исходным данными ГУ МЧС России по Тверской области, а также материалам технического отчета инженерно-геологического районирования территории сельского поселения, к опасным природным явлениям, возможным на рассматриваемой территории, относятся подъем уровня грунтовых вод, подтопления могут привести к аварийным ситуациям на территории сельского поселения.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологического и гидрологического происхождения.

Таблица 18

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Переработка берегов | Гидродинамический | Удар волны. Размывание (разрушение) грунтов. Перенос (переотложение) частиц грунта. |
|  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород в береговой части. |
| Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод. |
|  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод. |
|  | Гидрохимический | Загрязнение почв, грунтов. Коррозия подземных металлических конструкций. |

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Тверской области, в районе сельского поселения возможны: грозы; сильные морозы; ливни с интенсивностью 30 мм/час и более; снегопады, превышающие 20 см за сутки; град с диаметром частиц более 20 мм; гололед с диаметром отложений более 200 мм; сильные ветры со скоростью 30 м/сек.).

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС метеорологического происхождения.

Таблица 19

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Сильный ветер. Ураган. | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  | Аэродинамическое давление |
|  |  | Вибрация |
| Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
|  |  | Затопление территории |
| Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  | Снежные заносы |

На территории сельского поселения наблюдается более несколько видов опасных природных явлений. Наиболее тяжелые последствия несут подтопления, лесные пожары и сильные морозы.

Вероятность проявления в определенный период времени потенциально опасного природного явления или процесса, способного поражать людей, наносить ущерб, разрушительно действовать на окружающую среду, определяет опасность этого явления.

Исходя из реального размещения сельского поселения здесь возможны: стихийные бедствия (гроза, снегопад, сильный ветер, градобитие, метель, экстремально низкая температура воздуха, подтопления в период осенне-весенних паводков), эпидемии, эпизоотии и аварии на коммунально-энергетических сетях, которые могут приводить к нарушению условий жизнедеятельности населения сельского поселения и возникновению ЧС различного масштаба.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера могут являться:

- Аварии на автомобильной дороге "Красномайский- Фирово", по которой перевозятся, в том числе, аварийно химически опасные вещества (АХОВ), ГСМ, СУГ, при разливе (выбросе) которых возможно образование зоны химического заражения со смертельной концентрацией АХОВ, зон разрушения и пожаров.

- Аварии на железной дороге "Осташков-Фирово-Бологое", по которой перевозятся, в том числе, аварийно химически опасные вещества (АХОВ), ГСМ, СУГ, при разливе (выбросе) которых возможно образование зоны химического заражения со смертельной концентрацией АХОВ, зон разрушения и пожаров.

- Отклонение климатических условий от ординарных (грозы; сильные морозы; ливни с интенсивностью 30 мм/час и более; снегопады, превышающие 20 см за сутки; град с диаметром частиц более 20 мм; гололед с диаметром отложений более 200 мм; сильные ветры со скоростью 30 м/сек.), которые могут привести к аварии на территории сельского поселения.

При анализе условий возникновения и развития аварий и для получения бъективной оценки опасностей и риска необходимо рассматривать наиболее характерные сценарии возможных аварий и чрезвычайных ситуаций.

Классификация чрезвычайных ситуаций

Таблица 20

| Наименование чрезвычайной ситуации | Характеристика чрезвычайной ситуации |
| --- | --- |
| Локальная ЧС | ЧС локального характера, в результате которой территория, на которой сложилась ЧС и нарушены условия жизнедеятельности людей (далее – зона ЧС), не выходит за пределы территории объекта, при этом количество людей, погибших или получивших ущерб здоровью (далее – количество пострадавших), составляет не более 10 чел., либо размер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь (далее – размер материального ущерба) составляет не более 100 тыс. рублей |
| Муниципальная ЧС | ЧС муниципального характера, в результате которой зона ЧС не выходит за пределы территории одного поселения или внутригородской территории города федерального значения, при этом количество пострадавших составляет не более 50 чел., либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей, а также данная ЧС не может быть отнесена к ЧС локального характера |
| Межмуниципальная ЧС | ЧС межмуниципального характера, в результате которой зона ЧС затрагивает территорию двух и более поселений, внутригородских территорий города федерального значения или межселевую территорию, при этом количество пострадавших составляет составляет не более 50 чел., либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей |
| Региональная ЧС | ЧС регионального характера, в результате которой зона ЧС не выходит за пределы территории одного одного субъекта РФ, при этом количество пострадавших составляет составляет свыше 50 чел., но не более 500 чел. либо размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей |
| Межрегиональная ЧС | ЧС межрегионального характера, в результате которой зона ЧС затрагивает территорию двух и более субъектов РФ, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 чел., но не более 500 чел. либо размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей |

Наибольшую опасность при авариях представляет возможность разрушения емкостей с АХОВ на химически опасных транспортных участках территории сельского поселения с последующим распространением зараженного облака.

Образование взрывоопасных концентраций паров легковоспламеняющихся жидкостей технологических сооружений на объектах экономики, автотранспорте, АЗС (резервуары хранения нефтепродуктов) может происходить при малых и больших дыханиях резервуаров, а также при их разгерметизации. При этом возможна ситуация с образованием взрывоопасной концентрации вблизи места выхода топливно-воздушной смеси, либо ситуация с образованием концентрации, превышающей установленные нормативными документами значения (предельно-допустимую концентрацию - ПДК).

Территория сельского поселения и прилегающих участков по комплексу природных условий соответствует II категории инженерно-геологических условий. Для обеспечения безопасности от ЧС природного и техногенного характера на территории Рождественского сельского поселения требуется:

- создание единой системы предотвращения и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения;

- обеспечение противопожарной безопасности на территории нового жилищного строительства, в которой должны предусматриваться технические решения и организационные мероприятия, направленные на снижение вероятности возникновения пожара и его локализацию, которые включают:

- заземление всех металлических частей электрооборудования согласно ПУЭ;

- конструктивные решения и материалы, обеспечивающие II степень огнестойкости зданий;

- отделку интерьеров помещений негорючими материалами, не выделяющими токсичных газов при нагревании;

- устройство круговых проездов с твердым покрытием к домам и на внутридворовую территорию;

- реконструируемые и строящиеся сооружения, здания должны предусматриваться с оборудованием автоматической пожарной сигнализацией;

- наружное пожаротушение от пожарных гидрантов, установленных на существующем водопроводе, которые обеспечивают наружное пожаротушение объектов;

- внутреннее пожаротушение от пожарных кранов;

- наличие первичных средств пожаротушения (на 800 м2 2 огнетушителя ОУ-5, или 4 огнетушителя ОП-5);

- эвакуационные пути, коридоры, лестничные марши согласно СНиП 21-01-97;

- открывание дверей эвакуационных выходов по направлению выхода из здания;

- наличие телефонной связи с пожарной частью.

Для более подробного изучения факторов возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера предлагаем ознакомиться с разделом ГО ЧС "Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

- 2.10. Основные технико-экономические показатели генерального плана Рождественского сельского поселения.

Сводная таблица

Таблица 21

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2009 г. | Срок перспективы 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 56509,69 | 56509,69 |
|  | Общая площадь земель населенных пунктов |  | 1385,65/100 | 1840,62/100 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | жилых зон | га/% | 548,59/39,59 | 902,90/49 |
|  | из них: | -"- |  |  |
|  | многоэтажная застройка | -"- | - | - |
|  | 4 - 5 этажная застройка | -"- | - | - |
|  | малоэтажная застройка | -"- | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | -"- | - | - |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | 548,59/39,59 | 902,90/49 |
|  | общественно-деловых зон | -"- | 10,62/0,77 | 17,24/1 |
|  | производственных зон | -"- | 16,62/1,2 | 16,61/1 |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктур | -"- | 63,18/4,56 | 83,2/4,5 |
|  | рекреационных зон | -"- | 235,79/17,01 | 337,47/18,3 |
|  | зон сельскохозяйственного использования | -"- | 405,33/29,25 | 405,33/22 |
|  | зон специального назначения | -"- | 0 | 0 |
|  | режимных зон | -"- | 0 | 0 |
|  | иных зон | -"- | 105,52/7,62 | 77,87/4,2 |
| 1.2 | Из общей площади земель сельского поселения территории общего пользования | -"- |  |  |
|  | Из них: |  | 404,49/29,19 | 488,68/100 |
|  | зеленые насаждения общего пользования | -"- | 235,79/17,01 | 327,61/67 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | -"- | 63,18/4,56 | 83,2/17 |
|  | прочие территории общего пользования | -"- | 105,52/7,62 | 77,87/16 |
| 1.3 | Из общей площади земель сельского поселения территории, неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | га/% | - | - |
| 1.4 | Из общей площади земель сельского поселения территории резерва для развития поселения | -"- | - |  |
| 1.5 | Использование подземного пространства под транспортную инфраструктуру и иные цели | тыс. м2 | - | - |
| 1.6 | Из общего количества земель городского, сельского поселения: |  | - | - |
|  | земли федеральной собственности | тыс. м2 |  |  |
|  | земли субъекта Российской Федерации |  | - | - |
|  | земли муниципальной собственности |  | - | - |
|  | земли частной собственности |  | - | - |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | чел. | 2568 | 3053 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения: |  |  |  |
|  | прирост | -"- | - | 390 |
|  | убыль | -"- | - | - |
| 2.3 | Показатели миграции населения: |  |  |  |
|  | прирост | -"- | - | 95 |
|  | убыль | -"- | - | - |
| 2.4 | Возрастная структура населения: | чел./% | 2502/100 | 3053/100 |
|  | дети до 15 лет | -"- | 365/14,59 | 430/14,08 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 1562/62,43 | 1880/61,58 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 575/22,98 | 743/24,34 |
| 2.5 | Численность занятого населения - всего | чел. | 906/100 | 1300/100 |
|  | Из них в материальной сфере | чел./% численности занятого населения | 676/74,61 | 940/72,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | промышленность |  | 310/34,22 | 420/32,3 |
|  | сельское хозяйство |  | 16/1,8 | 200/15,4 |
|  | наука |  | - | - |
|  | прочие |  | 350/38,63 | 320/24,6 |
|  | В обслуживающей сфере |  | 230/25,39 | 360/27,7 |
|  | транспорт |  | н/д | 60/4,6 |
|  | Несамодеятельное население: |  | 940/103,75 | 1273/97,9 |
|  | дошкольники |  | 100/11,04 | 140/10,8 |
|  | школьники |  | 265/29,25 | 390/30 |
|  | пенсионеры |  | 575/63,46 | 743/57,1 |
| 2.6 | Число семей и одиноких жителей - всего | единиц | - | - |
|  | В том числе имеющих жилищную обеспеченность ниже социальной нормы | -"- | - | - |
| 2.7 | Число вынужденных переселенцев и беженцев | тыс. чел. | - | - |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади квартир, домов | 90,874 | 108,076 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | государственной и муниципальной собственности | тыс. м2 общей площади квартир/% к общему объему жилищного фонда | н/д | н/д |
|  | частной собственности |  | н/д | н/д |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | в многоэтажных домах |  | 27,238 | 27,238 |
|  | 4 - 5 этажных домах |  | - |  |
|  | в малоэтажных домах |  | - |  |
|  | в том числе: |  | - |  |
|  | в малоэтажные жилых домах с приквартирными земельными участками |  | - |  |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками |  | 63,636 | 80,838 |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 70 % | -"- | - | - |
|  | В том числе государственный и муниципальный фонд | -"- | - | - |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда - всего | -"- | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | государственной и муниципальной собственности | -"- | - | - |
|  | частной собственности | -"- | - | - |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: |  |  |  |
|  | техническому состоянию | тыс. м2 общей площади квартир/% к объему убыли жилищного фонда | - | - |
|  | реконструкции |  | - | - |
|  | другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) |  | - | - |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | - | - |
| 3.7 | Новое жилищное строительство - всего | -"- | н/д | 17,202 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | тыс. м2 общей площади квартир/% к общему объему нового жилищного строительства | н/д | - |
|  | за счет средств населения | -"- | н/д | 17,202 |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства по этажности |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажное | -"- | - | - |
|  | из них: |  | - |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | -"- | - | - |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | - | 17,202 |
|  | 4 - 5 этажное | -"- | - | - |
|  | многоэтажное | -"- | - | - |
| 3.9 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  | - | 17,202 |
|  | на свободных территориях | -"- | - | 17,202 |
|  | за счет реконструкции существующей застройки | -"- | - | - |
| 3.10 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
|  | водопроводом Рождество Баталино Баталинский Детский Санаторий Градобить Поддубье Кузнецово Труд | % общего жилищного фонда | 60 20 29 80 5 100 70 | 90 55 60 100 35 100 100 |
|  | канализацией Рождество Баталинский Детский Санаторий Градобить |  | 20 10 80 | 65 40 100 |
|  | электроплитами |  | 29 | 20 |
|  | газовыми плитами |  | 71 | 80 |
|  | теплом Рождество Градобить |  | 10 70 | 50 100 |
|  | горячей водой |  | н/д | н/д |
| 3.11 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 35,39 | 35,40 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения – всего чел. | мест/чел |  |  |
|  | Труд Рождество Комсоммольский |  | 24/17 - - | 40/40 40/40 40/40 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы – всего чел. | -"- |  |  |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | - | - |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | студентов |  | - |
| 4.5 | Офис врача общей практики– всего | количество | 1 | 1 |
| 4.6 | Поликлиники (ФАП) – всего | количество | 4 | 4 |
|  |  | посещений в смену | 23 | 23 |
| 4.7 | Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения – всего чел. | соответствующие единицы |  |  |
|  | Магазины Баталино Граничный Комсомольский Рождество Лесной Городок Яблонька Труд Поддубье Мартюшино Остров Святково Село-Новинок Чудино Заречье Узмень Глыби |  | 1 2 1 4 2 1 1 2 - - - - - - - - - | 1 3 2 4 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|  | Кафе Узмень Мартюшино Кузнецово Лесной Рождество Граничный |  | - - - - - - | 1 1 1 1 1 1 |
|  | Баня Труд Рождество Комсомольский Лесной Граничный |  | - - - - - | 1 1 1 1 1 |
|  | Комбинат бытового обслуживания Лесной Детский Баталинский Санаторий Граничный Рождество Труд Комосольский Баталино Городок Село-Новинок Мартюшино |  | - - - - - - - - - - | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 4.8 | Учреждения культуры и искусства Библиотечная сеть Рождество Лесной Городок Комсомольский Яблонька | -"- | 2 1 1 1 1 | 2 1 1 1 1 |
|  | Культурно-просветительные учреждения Рождество Лесной Городок Комсомольский Поддубье Мартюшино Труд |  | 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 4.9 | Физкультурно-спортивные сооружения – всего | -"- | - |  |
|  | Рождество Труд Комсомольский |  | 1 1 1 | 1 1 1 |
| 4.10 | Учреждения санаторно-курортные, оздоровительные, отдыха и туризма – всего | -"- |  |  |
|  | Детский лагерь им.Маресьева База отдыха (д.Узмень) База отдыха (оз.Шлино) |  | 1 1 - | 1 2 3 |
| 4.11 | Учреждения социального обеспечения Почта АТС | -"- | 1 4 | 1 4 |
| 4.12 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | -"- | - | - |
| 4.13 | Объекты религиозного культа | -"- | 4 | 4 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  | 141,25 | 141,25 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | электрифицированная железная дорога | км двойного пути | 31,7 | 31,7 |
|  | метрополитен | -"- | - | - |
|  | скоростной трамвай | -"- | - | - |
|  | трамвай | -"- | - | - |
|  | троллейбус | км | - | - |
|  | автобус | -"- | 116,5 | 116,5 |
|  | водный транспорт | -"- | - | - |
| 5.2 | Общая протяженность дорожной сети | -"- | 267,34 | 267,34 |
|  | В том числе с усовершенствованным покрытием | -"- | 93,78 | 93,78 |
| 5.3 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 5.4 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 35 | 35 |
| 5.5 | Аэропорты | единиц |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | международного значения | единиц | - | - |
|  | федерального значения |  | - | - |
|  | местного значения |  | - | - |
| 5.6 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | н/д | н/д |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | тыс.м3/сут | 0,587 | 0,698 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | 0,534 | 0,635 |
|  | на производственные нужды | -"- | 0,053 | 0,063 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут | н/д | н/д |
|  | В том числе водозаборов подземных вод | -"- | н/д | н/д |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут на чел. | 221 | 229 |
|  | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | 160 | 180 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | н/д | н/д |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/сут | 0,587 | 0,698 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | -"- | 0,534 | 0,635 |
|  | производственные сточные воды | -"- | 0,053 | 0,063 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | -"- | 0,55 | 3,55 |
| 6.2.3 | Объемы сброса сточных вод | тыс. м3/год | н/д | н/д |
| 6.2.4 | Протяженность сетей | км | н/д | н/д |
| 6.3 | Энергоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/год | 7,12 | 11,20 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | -"- | н/д | н/д |
|  | на общественно-деловые нужды | -"- | 1,52 | 2,8 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -"- | 5,6 | 8,4 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт·ч | 2772 | 3669 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | -"- | 2170 | 2750 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВА | н/д | н/д |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 180,2 | 190,2 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/год | 1780 | 2670 |
|  | Население | -"- | 930 | 1395 |
|  | Предприятия |  | 850 | 1275 |
|  | Социально-культурные объекты |  | н/д | н/д |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего | Гкал/ч | 3,02 | 12,22 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | -"- | - | - |
|  | районные котельные | -"- | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | -"- |  |  |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | н/д | н/д |
| 6.5 | Газоснабжение |  | 7,23 | 12,22 |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе сельского поселения | % | 0 | 65 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. м3/год | 0 | 0,715 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -"- | 0 | 0,65 |
|  | на производственные нужды | -"- | 0 | 0,065 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | -"- | - | Газопровод высокого давления |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 0 | 26,31 |
| 6.6 | Связь АТС | соответствующие единицы | 4 | 4 |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | н/д | н/д |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | н/д | н/д |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от затопления: |  | - | - |
|  | площадь | га | - | - |
|  | протяженность защитных сооружений | км | - |  |
|  | намыв и подсыпка | млн. м3 | - | - |
| 6.7.2 | Другие специальные мероприятия по инженерной подготовке территории | соответствующие единицы | - | - |
| 6.8 | Санитарная очистка территорий |  | - | - |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов | тыс. м3 | - | - |
|  | В том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - |
| 6.8.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс. т год | - | - |
| 6.8.3 | Мусоросжигательные заводы | -"- | - | - |
| 6.8.4 | Мусороперегрузочные станции | -"- | - | - |
| 6.8.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | - |
| 6.8.6 | Общая площадь свалок | га | - | - |
|  | В том числе стихийных | -"- | - | - |
| 6.9 | Иные виды инженерного оборудования территории Установка контейнеров для сбора мусора Рождество Граничный Лесной Труд Комсомольский Мартюшино Яхново Городок Яблонька | соответствующие единицы | - - - - - - - - - | 2 1 1 2 1 1 1 1 1 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц/га | 5/4,17 | 5/4,17 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 8 | Охрана природы и охранное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс. т/год | н/д | н/д |
| 8.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | тыс. м3/год | - | - |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 8.4 | Территории, неблагополучные в экологическом отношении (территории, загрязненные химическими и биологическими веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, радиоактивными веществами, в количествах свыше предельно допустимых уровней) | -"- | - | - |
| 8.5 | Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | -"- |  |  |
| 8.6 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел | н/д | н/д |
| 8.7 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 13,42 |
| 8.8 | Защита почв и недр | га | - | - |
| 8.9 | Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию | соответствующие единицы | - | - |

- Список используемой литературы

- Конституция Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 12.12.1994г. №68-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01. 2002г.№7-ФЗ;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ;

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» от 25.06.2002г. №73-ФЗ;

- Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации № 304 от 21.05.2007 г. "Положение о классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

- Закон Тверской области от 06.06.2006 №58-ЗО "О градостроительной деятельности на территории Тверской области";

- Закон Тверской области № 52-ЗО от 28.02.2005г. «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области "Фировский район", и наделении их статусом городского, сельского поселения»;

- Законы Тверской области с № 17-ЗО по 52-ЗО от 28.02.2005г., № 93-ЗО от 21.06.2005г., №21-ЗО от 15.03.2006г.,№53-ЗО от 06.06.2006г., № 83-ЗО от 18.09.2006г., № 75-ЗО от 17.07.2007г., с № 41-ЗО по № 43-ЗОот 09.06.2009г., с № 55-ЗО по №64-ЗО от 13.07.2009г. «Об установлении изменений границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского поселения»;

- Постановлением Администрации Тверской области от 13.11.2007 №334-па «Положение о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Тверской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов»;

- Постановлением Администрации Тверской области от 30.09.2008 №351-па «Об утверждении порядка рассмотрения проектов документов территориального планирование субъектов Российской Федерации, имеющих общкю границу с Тверской областью, и муниципальными образованиями Тверской области»;

- Положение о территориальном планировании Тверской области;

- Постановление администрации Тверской области от 20.10.1997 № 579 "О водоохранных зонах водных объектов";

- ГОСТ Р 22.0.06-95 "Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы";

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении Градостроительной документации»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» в части, не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планирование и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 23.01.-99 «Строительная климатология»;

- СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

- СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения;

- СниП 41-02-2003 Тепловые сети;

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Новая редакция

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- МДС-30-1.99 «Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов»;

- РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей;

- Схема территориального планирования Тверской области, разработанной ООО «ЭНКО», г. Санкт-Петербург;

- Схемы расположения памятников истории и культуры. Комитет по государственной охране объектов памятников культурного наследия Тверской области;

- Генеральная схема газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации. Тверская область», разработанной ОАО «Промгаз», Москва, 2006г;

- Нормативы минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений) /утв. Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 20.02.2008г. №32;

- Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов. Статистический сборник. Росстат. - М:, 2005 стр. 82;

- Е.В.Горшенина - «Социально-экономическое состояние региона», учебное пособие по дисциплине «регионалистика». - Тверь: ТГСХА, 2004. - 84с.;

- С.И.Яковлева - «География Тверской области», Тверь: ТвГУ, 2004, 40с.;

- С.И.Яковлева - «Социально-экономическая география Тверской области», конспект лекция, Тверь: ТвГУ, 1999, 65с.;

- Рекомендации по подготовке Правил землепользования и застройки (ФЭГ 2006г.);

- РОССТАТ, Территориаольный орган Федеральной службы государственной статистики по Тверской области области - «Населенные пункты Тверской области» на 1 января 2010 года;

- Города и районы Калининской области, М., 1978, с. 623-638;

- Тверская область - энциклопедический справочник. Тверь 2008 год;

- Транспорт в Тверской области - Статистический сборник. Тверь 2005 год;

- Транспорт и связь в России - Статистический сборник. Москва 2005год;

- Транспорт в России - Статистический сборник. Москва 2002 год;

- Афанасьев В.Н., Маркова А.И. Статистика сельского хозяйства: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 272 с.;

- Ильин М.А. Тверская область – Тверь: Тверское областное книжно – журнальное издательство, 1994 – 328 с.;

- А.А.Дорофеев, А.А.Ткаченко - «География Тверской области», Тверь, 1992г. ;

- Е.В.Горшенина - «Социально-экономическое состояние региона», учебное пособие по дисциплине «регионалистика». - Тверь: ТГСХА, 2004. - 84с.;

- С.И.Яковлева - «География Тверской области», Тверь: ТвГУ, 2004, 40с.;

- С.И.Яковлева - «Социально-экономическая география Тверской области», конспект лекция, Тверь: ТвГУ, 1999, 65с.;

- Памятники архитектуры Тверской области. Каталог. Кн. 2. / Ред. Г.К. Смирнов. - Тверь: Книжно-издательский отдел ОАО "Тверское княжество", 2002 г.;

- Красота под рушащимися сводами. Учебно-методические материалы для преподавания основ православной культуры. - Тверь: ООО "Издательство "Клевер", 2007 г.;

- Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов; Статистический сборник. Росстат. - М:, 2005 стр. 82;

- Тверская земля - Русская Европа. ОАО "Тверское княжество", 2006;

- Тверская область. Схема. Путеводитель.НТИФ Студия-С, 2004;

Интернет-ресурсы:

www.rosreestr69.ru

РОССТАТ, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тверской области - «Населенные пункты Тверской области» на 1 января 2010 года

На территории Рождественского сельского поселения н.п.Сторожка Глыби нет, но по Закону Тверской области № 52-ЗО территориально относится к сельскому поселнию

На территории Рождественского сельского поселения н.п.Сторожка Глыби нет, но по Закону Тверской области № 52-ЗО территориально относится к сельскому поселнию

СНиП 23.01.-99 «Строительная климатология».

Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». (Новая редакция)

Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ

Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны, и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Новая редакция)

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

ФЗ № 257 – ФЗ от 8 ноября 2007 г. «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планирование и застройка городских и сельских поселений»

СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планирование и застройка городских и сельских поселений»

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ

ГОСТ Р 22.0.06-95 "Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы"

Постановление Правительства Российской Федерации № 304 от 21.05.2007 г. "Положение о классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

По данным РОССТАТ Территориального органа Федеральной службы государственной статистики Тверской области.

СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения

РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети